Министерство образования и науки Республики Бурятия

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия»

Применение методов гравиметрии и биоиндикации

при анализе загрязнения окружающей среды

Выполнил:

Садакпаева Аяна Жолдыбековна,

Ученица 7 класса

учащаяся Объединения «Юные экологи»

Руководитель:

Тирских Наталья Николаевна,

педагог дополнительного образования

ГБУ ДО РЭБЦ РБ

г.Улан-Удэ

2022 г.

Оглавление

| Введение ………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| - Методика исследования ……………..……………………………… | 5 |
| 1.1. Растения, как индикатор запыленности воздуха ………………… | 5 |
| 1.2. Материалы и методы исследования ………….……………………. | 5 |
| 2. Результаты исследований и их обсуждение …………………….…. | 8 |
| 2.1. Определение степени загрязнённости воздуха гравиметрическим методом ………………………………………………………………….. | 8 |
| - Определение твердых взвесей на смывах растений (запыленность воздуха) ……………………………………………. | 8 |
| - Определение динамики и скорости осаждения пыли ………….. | 8 |
| - Определение степени запыленности (твердых взвесей) воздуха методом биоиндикации ……………………………………………. | 11 |
| Выводы…………………………………………………………………… | 12 |
| Заключение ………………………………………………………………. | 12 |
| Список использованной литературы…..……………………………….. | 13 |

Введение

Запыленность воздуха – это масса частиц, присутствующих в единице объема воздуха. Твердые частицы, содержащиеся в атмосфере, могут классифицироваться следующим образом:

- крупные частицы, диаметром в среднем 20 мкм;

- полутонкая пыль, диаметром от 0,1 до 5 мкм.

- тонкая (микроскопическая) пыль, диаметром менее 0,001 мкм.

Атмосферные частицы в большинстве своем имеют диаметр от 0,1 до 5 мкм [2].

Запыленность воздуха является одной из самых распространенных проблем современности. Почти все производственные процессы связаны с выделением пыли: производство цемента, обработка металла или дерева, подготовка топлива и многое другое. Поэтому проблема загрязненности атмосферного воздуха наиболее актуальна для урбанизированных территорий. Так, уровень загрязнения атмосферы считается высоким в каждом десятом городе РФ, с общей численностью проживающих более 50 млн. человек (порядка 1/3 всех жителей России). Высокая запыленность воздуха промышленных городов оказывает отрицательное воздействие на интенсивность солнечной инсоляции, приводит к обострению бронхо-легочных заболеваний, в том числе астмы. В связи с этим важнейшей проблемой современности является охрана атмосферного воздуха от загрязнений, в том числе промышленными выбросами. В большинстве случаев охрана атмосферного воздуха сводится к очистке газов перед их выбросом в атмосферу с использованием пылеочистных устройств.

В 2000 году был введен в действие ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 ‹‹Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы››. Экологический паспорт предприятия представляет собой комплекс данных, отражающих уровень использования предприятием природных ресурсов и степень его воздействия на окружающую среду. Экологический паспорт составляется всеми хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности, подчиненности, организационно-правовой формы. За нарушения природоохранного законодательства предприятия должностные лица, юридические лица, а также простые граждане РФ могут быть наказаны и оштрафованы.

Актуальность. В последние годы, наряду с изменениями климата, происходит значительное увеличение антропогенной нагрузки на природные и урбанизированные экосистемы. Загрязнение атмосферы городов –  одна из самых распространенных проблем в настоящее время[6]. Воздух городов наполнен пылью, сажей, аэрозолями, дымом, твердыми частицами и т.д. Основные источники загрязнения атмосферы в городах – автотранспорт и промышленные предприятия.

Цель: Определить степень загрязненности воздуха города Улан-Удэ методами гравиметрии и биоиндикации.

Задачи:

- Определить степень загрязнённости воздуха гравиметрическим методом.

- Определить степень запыленности (твердых взвесей) воздуха методом биоиндикации.

- Проанализировать запылённость воздуха на исследуемых участках в зимнее и летнее время года.

Методы исследования:

- Гравиметрические (взвешивание);

- Биоиндикация (проращивание семян сельскохозяйственных культур);

- Статистические.

Оборудование: одноразовый стакан объемом 500 мл, мерный стакан объемом 100 мл, воронка, фильтры обеззоленные, портативные весы МН-Series (производство Китай), листья Ильма (лат. Úlmus), семена огуречной культуры сорт «Маша», чашки Петри, ватные диски.

- Методика исследования

  - . Растения как индикатор загрязненности воздуха

Существуют различные способы выявления и оценки уровня загрязнения окружающей среды. В последние десятилетия экологами все часто применяется эффективный способ мониторинга состояния воздушной среды – биоиндикация. Актуальность биоиндикации обусловлена простотой, скоростью и дешевизной определения качества среды.

Лучшим объектом оценки антропогенных воздействий являются растения. Так как растения в течение всей своей жизни привязаны к одной территории и подвержены влиянию почвенной и воздушной сред. Поэтому они наиболее полно отражают весь комплекс отрицательных воздействий на экосистему. В качестве биоиндикаторов используются растения, которые типичны для данных условий, имеют высокую численность и наиболее чутко реагируют на загрязнение воздуха. Особый интерес с этой точки зрения представляют деревья.

Древесные растения в городских ландшафтах выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией воздуха, формированием своеобразного микроклимата, а также играют санитарно-гигиеническую роль, поглощая токсичные газы и накапливая вредные вещества. Зеленые насаждения, произрастающие в городах, испытывают на себе постоянное отрицательное влияние техногенного загрязнения.

Естественная растительность в городах образует важный и очень необходимый барьер на пути пылевых потоков, которые фильтруются через кроны деревьев, при этом листовые пластинки осаждают часть пыли на своей поверхности. Осаждению способствуют и густота крон, и слегка липкая или слегка ворсистая поверхность листа. Поэтому в конце лета на листовой пластине под микроскопом или даже лупой можно обнаружить частицы самого различного происхождения: это и продукты распыления почв, частицы снашивания автомобильных шин, и обычная сажа.

Наиболее чувствительными к загрязнению окружающей среды органами древесных растений являются листья, на которых оседает пыль, а под влиянием различных загрязнителей атмосферы в листьях происходят морфологические изменения (появление асимметрии, уменьшение площади листовой пластины).

  - Материалы и методы исследования

Исследование разделили на два этапа:

- Определение запыленности воздуха (объект исследования) по листовым пластинкам Ильма;

- Определение загрязненности воздуха (зимних осадков) методом биоиндикации.

Оборудование: одноразовый стакан объемом 500 мл., мерный стакан объемом 100 мл, воронка, фильтры обеззоленные, портативные весы МН-Series (производство Китай), листья Ильма, семена огурца, чашки Петри, ватные диски.

I этап: Определение запыленности воздуха по листовым пластинкам Ильма

В качестве предмета исследования был выбран Ильм (лат. Úlmus), вяз приземистый - массовый вид озеленительной растительности в городе Улан-Удэ.

Листья собирали в 3 точках города: РЭБЦУ (северо-восточная часть города), остановка Стрелка (восточная точка города) и остановка Стеклозавод (северо-западная точка города).

Сбор материала для исследования проводился в начале сентября, после завершения роста листьев.  Выбрали 5 деревьев одной породы. Для анализа использовались средневозрастные растения – высотой не менее 2 метров. Образцы листьев брали на высоте 1,5-2 м со стороны кроны, обращенной к автотрассе. С каждой точки отбирали по 5 проб, в каждой пробе по 10 листьев. Листья собирали после семи дней без осадков.

Используя методику определения запыленности воздуха по листьям деревьев оценивали количество твердых взвесей в воздушной среде [2]. Листья помещали в чистые стаканчики объемом 500 мл. Затем листья заливали дистиллированной водой, тщательно смывали пыль с поверхности листьев. Далее полученную воду отфильтровывали при помощи обеззоленных фильтров. Затем фильтры высушивали и взвешивали. Данные заносили в таблицу. Масса чистого обеззоленного фильтра – 0,045 грамм.

Далее по формулам расчитывали площадь листьев:

Определение площади обмытых листьев:

S =  (дм2), где М1 – масса бумаги, вырезанной по контурам 5 листьев, М2 – масса 1дм2 бумаги, П – количество обмытых листьев.

Определение средней скорость осаждения пыли за сутки (в г/м2 в сутки):

Определяли сколько пыли осаждается на 1 м2 поверхности листвы, затем среднюю скорость осаждения пыли за сутки (в г/м2 в сутки) по следующей формуле:

V = ? , где m – масса пыли, S – поверхность обмытых листьев в дм2, t – время осаждения пыли (сутки).

II этап: Определение загрязненности воздуха (зимних осадков) методом биоиндикации

Объект исследования загрязненности воздуха в зимний период – осадки – снег. В качестве предмета исследования была выбрана сельскохозяйственная культура – семена огурцов сорта Маша.

Использовали метод биотестирования, т.е. определения качества окружающей среды с помощью живых организмов. В качестве организма-индикатора мы выбрали семена огурца, т.к.  семена этих растений быстро прорастают. В качестве показателей жизнеспособности растения учитывали всхожесть семян и качество ростков (деформации). Сравнительная оценка показателей роста и развития семян позволяет оценивать степень воздействия загрязненности снега.

Снег собирали в 3 точках города: РЭБЦ РБ (северо-восточная часть города), остановка «Стрелка» (восточная точка города) и остановка «Стеклозавод» (северо-западная точка города).

Снег растапливали при комнатной температуре. Талую воду использовали для проращивания семян огурцов – по 10 шт. в каждой пробе талой воды. Пометили их номерами. Наблюдали прорастание семян в течение 6 дней, добавляя, по мере высыхания, талую воду.

Огурец, как биоиндикатор удобен, тем, что действие проращивание происходит в короткие сроки, культура отзывчива на внешние факторы.

2. Результаты исследований и их обсуждение

  - Определение степени загрязнённости воздуха гравиметрическим методом

    - Определение твердых взвесей на смывах растений (запыленность воздуха)

В ходе изучения смыва твердых взвесей с листьев растений, собранных в 3 разных точках города, установлена степень загрязненности воздуха (таблица 1).

Таблица 1. Определение загрязненности воздуха с помощью обмыва растений.

| Точки отбора проб | Повторность | Масса фильтра, гр. | Масса пыли,гр. |
| --- | --- | --- | --- |
| РЭБЦУ | 1 | 0,057 | 0,012 |
|  | 2 | 0,056 | 0,011 |
|  | 3 | 0,054 | 0,009 |
|  | 4 | 0,054 | 0,009 |
|  | 5 | 0,053 | 0,008 |
|  | Итого | 0,274 | 0,049 |
| Остановка Стрелка | 1 | 0,069 | 0,024 |
|  | 2 | 0,072 | 0,027 |
|  | 3 | 0,068 | 0,023 |
|  | 4 | 0,066 | 0,021 |
|  | 5 | 0,067 | 0,022 |
|  | Итого | 0,342 | 0,117 |
| Остановка Стеклозавод | 1 | 0,063 | 0,018 |
|  | 2 | 0,068 | 0,023 |
|  | 3 | 0,067 | 0,022 |
|  | 4 | 0,059 | 0,014 |
|  | 5 | 0,061 | 0,016 |
|  | Итого | 0,318 | 0,093 |

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что самым пыльным районом из трех выбранных точек, является остановка Стрелка, где на 0,024 гр больше количества пыли, чем на остановке Стеклозавод и на 0,068 гр – чем в РЭБЦУ.

    - Определение динамики и скорости осаждения пыли

Для изучения динамики и скорости осаждения пыли были проведены следующие расчеты.

- Рассчитали поверхность обмытых листьев по формуле:

S =   М1*П1

5М2

Где М1 – масса бумаги, вырезанной по контуру 5 листьев

М2 - масса 1дм² бумаги

П1 – количество обмытых листьев.

- Количество пыли, осаждающейся на 1 м²:

ms = m*1000

S

где m – масса пыли

S - поверхность обмытых листьев.

- Далее вычисляем среднюю скорость осаждения пыли за сутки:

V = m*100 /S*t,

где V – средняя скорость осаждения пыли;

m – масса пыли;

S– поверхность обмытых листьев;

t – время осаждения пыли (сутки - 24 часа)

1 точка сбора проб – ГБУ ДО РЭБЦ РБ:

1. Поверхность обмытых листьев:

0.056*5            2,8

S = ----------- = ----------- = 0,69 дм²

5*0,81            4,05

2. Количество пыли, осаждающейся на 1 м²:

ms = 0,049*1000/0,69 = 71 мг = 0,071 гр/ м²

3. Средняя скорость осаждения пыли за сутки:

V= 0.049*100/0.69*24= 4.9/16,56=0,3 г/м²/сут =

= 0,3/24=0,001 г/м²/час

2 точка сбора проб – остановка автотранспорта «Стрелка»:

- Поверхность обмытых листьев:

0,63*5        3,15

S = ----------- = ----------- = 0,78 дм²

5*0,81        0,405

- Количество пыли, осаждающейся на 1 м²:

0,117*1000/0,78=150 мг=0,15 гр/ м²

- Средняя скорость осаждения пыли за сутки:

V= 0.117*100/0.76*24= 11,7/18,24=0,6 г/м²/сут =

= 0,6/24=0,02 г/м²/час

3 точка сбора проб – остановка автотранспорта «Стеклозавод»:

1. Поверхность обмытых листьев:

0.65*5        0,325

S = ----------- = ----------- = 0,8 дм²

5*0.81        0.405

2. Количество пыли, осаждающейся на 1 м²:

0,093*1000/0,8=116мг=0,11 гр/ м²

3. Средняя скорость осаждения пыли за сутки:

V= 0.093*100/0.8*24= 9,3/19,2=0,5 г/м²/сут =

= 0,5/24=0,002 г/м²/час

Обобщающие данные по степени загрязненности воздуха в разных точках города Улан-Удэ представлены в таблице 2.

Таблица 2. Количество и динамика осаждения пыли на листьях растений в разных точках города Улан-Удэ.

| Точка отбора проб | Количество пыли, осаждающейся на 1 м², г/ м² | Средняя скорость осаждения пыли за сутки, г/м²/час | Средняя скорость осаждения пыли за сутки, г/м²/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| РЭБЦ РБ | 0,071 | 0,001 | 0,3 |
| Остановка «Стрелка» | 0,15 | 0,003 | 0,6 |
| Остановка «Стеклозавод» | 0,11 | 0,002 | 0,5 |

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что наиболее загрязненным участком является Точка №2 – остановка автотранспорта «Стрелка», а наименее запыленным – точка №1 РЭБЦ РБ. Точка №2 – район «Стрелка» – является крупнейшим пересечением автомагистралей города.

Точка №1 – район РЭБЦ РБ – наиболее озелененная окраина города с преобладанием частного сектора. Точка №3 – район «Стеклозавод» – район города со смешанной застройкой, но с железнодорожной ветвью федерального значения. Таким образом, примененные методы определения запыленности воздуха с помощью смыва листьев растений, являются адекватными методами изучения степени загрязнения воздуха.

Рекомендуется озеленение и другие способы по снижению нагрузки загрязнения воздуха в районах «Стрелка» и «Стеклозавод» города Улан-Удэ.

  - Определение степени запыленности (твердых взвесей) воздуха методом биоиндикации.

Исследовали прорастаемость семян в образцах талой воды (снег) с 3 разных точек города. Степень загрязнения определяли согласно уровням загрязнения по Ашихминой Т.Я. [2].

В зависимости от результатов опыта субстратам присваивают один из четырех уровней загрязнения:

1. Загрязнение отсутствует.

Всхожесть семян достигает 90-100%, всходы дружные, проростки крепкие, ровные.

2. Слабое загрязнение.

Всхожесть 60-90%. Проростки нормальной длины, крепкие, ровные.

3. Среднее загрязнение.

Всхожесть 20-60%. Проростки тонкие, короткие. Некоторые проростки имеют деформации.

4. Сильное загрязнение.

Всхожесть семян менее 20%. Проростки мелкие и с наличием деформаций.

Результаты наблюдений по каждому из исследуемых участков представлены в таблице 3.

Таблица 3. Степень всхожести семян в талой воде

| Точка отбора проб | Проба № 1 РЭБЦ РБ |  |  | Проба № 2 Остановка «Стрелка» |  |  |  | Проба № 3 Остановка «Стеклозавод» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторности | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Количество проростков из 4 семян | 3 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Итого | 11 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| Степень всхожести, % | 91,6 |  |  | 58,3 |  |  |  | 66,6 |  |  |
| Уровень загрязнения | Слабое загрязнение |  |  | Среднее загрязнение |  |  |  | Слабое загрязнение |  |  |

Высокая всхожесть семян выявлена в пробе №1 РЭБЦ РБ – 93,3%. Можно сделать вывод об отсутствии загрязнения в этом районе. Слабое загрязнение в районе «Стеклозавод» и сильное загрязнение в районе остановки «Стрелка».

Всхожесть семян сельскохозяйственной культуры в талой воде с разных участков города соотносится с данными запыленности воздуха, определенными гравиметрическими методами в ходе 1 этапа исследования.

Выводы

- Установлена с помощью методов гравиметрии высокая степень запыленности на Остановке автотранспорта «Стрелка», где масса пыли составила 0,117 гр. На втором месте – остановка автотранспорта «Стеклозавод» – 0,093 гр. Наименее запыленная – РЭБЦ РБ –  масса пыли составляла 0,049 гр.

- Определено, что количество твердых взвесей, осаждающихся на 1м² на Остановке «Стрелка», превышает показатели на двух других исследуемых точках и составляет – 0,15 гр/м²; в РЭБЦ РБ – 0,071 гр/м² и на остановке «Стеклозавод» – 0,11 гр/м². Средняя скорость осаждения пыли за сутки на остановке «Стрелка» – 0,6 г/м²/сут, на остановке «Стеклозавод» – 0,5 г/м²/сут и в РЭБЦ РБ – 0,3 г/м²/сут.

- Выявлена высокая всхожесть семян в пробе №1 РЭБЦ РБ – 93,3%, что соответствует сниженному загрязнению воздуха. Показано слабое загрязнение в районе «Стеклозавод» и сильное загрязнение в районе остановки «Стрелка» с помощью биоиндикаци.

Заключение

С помощью методов гравиметрии и биоиндикации мы исследовали степень загрязненности воздуха в летнее и зимнее время на определенных участках города и результаты по двум разным методам совпали. Это подтверждает их результативность и возможность широкого использования для диагностики загрязнённости различных участков населённых пунктов как в тёплое, так и в холодное время года.

Мы планируем продолжить исследования и с помощью этих методов составить карту запылённости г. Улан-Удэ и его пригородов.

Литература

- Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум школьника. – Самара, 2006. – 144 с.

- Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. – М., 2000г.

- Иванова Т.В. Практикум по экологии. – Смоленск, 1999. - 70 с.

- Голубев И.Р., Новиков Ю.В.Окружающая среда и ее охрана - М., 1985. – 190 с.

- Пепина Л.А., Созонтова А.Н. Загрязнение атмосферного воздуха автомобильно-дорожным комплексом, 2017.

- Смирнова Т.Г. Формирование и развитие основ исследовательского творчества учащихся. // Биология в школе. – 2006. - № 1. с. 6-8.

- Стаковецкая О.К., Куликова Н.А., Советова Е.С. Экология/6. Экологический мониторинг Ивановская государственная медицинская академия, Россия. Оценка экологического состояния воздушной среды методами биоиндикации.

- http://www.hintfox.com/article/zmenenie-sostava-i-zagrjaznenie-atmosferi.html