Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей естественных наук»

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды имени Б.В. Всесвятского (с международным участием)

Исследование экологического состояния воды в реке Вятка

и её притоках от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка

Кировской области в 2023 году

Автор: Брязгин Георгий Денисович,

7 класс, КОГОАУ ЛЕН

Руководитель Макаренко Зинаида Петровна,

к.т.н.,педагог дополнительного образования

Автор:

Брязгин Георгий Денисович, 7 класс

Научный руководитель:

Макаренко Зинаида Петровна,

педагог дополнительного образования КОГОАУ ЛЕН, кандидат технических наук

Киров, 2023 г.

Содержание

Введение	4

1. Обзор литературы	6

2. Материалы и методики исследований	8

2.1. Методики химического анализа	8

2.2. Методика определения фитотоксичности проб воды	8

2.3. Методика определения микробиологической активности проб воды	8

2.4. Методика определения антиоксидантной активности проб воды	9

2.5. Методика определения содержания плесени в пробах воды с использованием в качестве питательной среды белого хлеба	10

3. Результаты исследований и их обсуждение	10

3.1. Описание наличия и состояния памятников архитектуры и памятников природы на реке Вятке от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году	10

3.2. Результаты исследований химического состава р. Вятки и её притоков от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году	11

3.3. Результаты определения фитотоксичности проб воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году	12

3.4. Результаты определения микробиологической активности проб воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году	12

3.5. Результаты определения антиоксидантной активности проб воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году	12

3.6. Результаты определения содержания плесени в пробах воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году	13

3.7. Комплексная оценка качества воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2022 году	13

3.8. Сравнительный анализ результатов экспедиций 2003, 2005, 2013, 2014, 2015, 2018 и 2023 гг.	13

Выводы	13

Библиографический список	15

Введение

Сплав на байдарках – это интересный и динамичный вид спорта, которым можно заняться в выходные дни вместе со своей семьей, друзьями и близкими. Такой вид отдыха позволяет не просто побывать на природе, но и пройти по местам, какие сложно увидеть с берега, полюбоваться красивыми видами. Самый популярный маршрут – это сплав по реке Вятка, которая к тому же является главной водной артерией для Кировской области. Проведение экспедиционных исследований экологического состояния воды в реке Вятка является актуальным для региональной оценки состояния водных объектов.

Целью работы являлось исследовать экологическое состояние воды в реке Вятка и её притоках во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году.

Основными задачами экспедиции были:

- Анализ социально-экономического состояния населенных пунктов по маршруту экспедиции.

- Исследовать химический состав проб воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году.

- Определить микробиологическую активность проб воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году.

- Определить антиоксидантную активность проб воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году.

- Выполнить исследования по определению фитотоксичности проб воды.

- Определить содержание плесени в пробах воды.

- Дать комплексную оценку качества воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году.

- Проанализировать результаты экспедиций 2001, 2008, 2010, 2013, 2015 и 2023 гг.

При проведении исследований были использованы следующие методики:

- Методика химического анализа

- Методики определения микробиологической и антиоксидантной активности проб воды,

- Методика определения содержания плесени и фитотоксичности в пробах воды.

Объект исследования: вода реки Вятка и её притоков от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области.

Предмет исследования: экологическое состояние воды реки Вятка и её притоков от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области.

Гипотеза: предполагаем, что экологическое состояние воды в реке Вятка и её притоках соответствует требованиям СанПиН, показатели зависят от близости населённых пунктов.

Экологический риск: загрязнённость воды по экологическим показателям – предупреждение невозможности её использования.

Для снижения экологического риска необходимо проведение экологических мероприятий, предоставление результатов исследования водных проб в Министерство охраны окружающей среды Кировской области с целью принятия мер по улучшению экологического состояния территории.

По пути следования на байдарках по реке Вятка можно насладиться удивительно красивыми лесами, заповедными островами и живописными берегами. Вдоль реки располагаются множество древних городов с уникальными памятниками архитектуры, которые широко известны как исторические достопримечательности. На маршруте экспедиции находились следующие населенные пункты: п. Сырьяны, п. Летский Рейд, д. Стеклофилины, г. Слободской, г. Кирово-Чепецк. [1-3]

На данном маршруте крупными населенными пунктами являются г. Слободской и г. Кирово-Чепецк, в них развивается инфраструктура, промышленность, что приводит к появлению новых рабочих мест. Социально-экономического развитие малых населенных пунктов слаборазвито, что заставляет людей покидать родные края. Численность населения с 2010 года уменьшилась во всех населенных пунктах (см. табл. 2), но если в городах это процент составляет 15-19%, то в поселках от 6% до 41%. Как видно из табл. 3, меньший отток населения в поселке с более развитой инфраструктурой (6% – д. Стеклофилины).

Во время экспедиции по реке Вятке от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка были отобраны пробы воды из р. Вятки и ее притоков. Проведен химический анализ проб воды на соответствие требованиям СанПиН для природной воды. Определена фитотоксичность, микробиологическая активность воды в местах отбора проб. Выполнены исследования на содержания плесени в пробах воды и определения антиоксидантной активности проб воды.

Комплексная оценка проб воды из реки Вятки и ее притоков показала, что наиболее плохое качество воды у поселка Слободской, наиболее чистая у поселка Летский рейд. Сравнение данных пяти байдарочных экспедиций показало, что качество воды в реке Вятке с 2003 года практически не изменилось, а в притоках рек Белая Холуница и Чепца даже улучшилось.

1. Обзор литературы

В области насчитывается 19753 реки общей протяжённостью 66,65 тыс.км. Северные Увалы разделяют реки двух бассейнов — Северодвинского и Волжского. Большая часть области занята бассейном реки Вятки, впадающей в Каму на территории Татарстана. У Камы в области расположено только верхнее течение. К другим крупным рекам, протекающим в пределах области, относятся реки Молома, Пижма, Луза, Кобра, Чепца. [4]

Вятка берёт начало из небольшого озера, расположенного среди Вятско-Пермских Увалов (у д. Калеваевской) в Ярском районе республики Удмуртия. Сначала река течет с юга на север и на 54 км от истока заходит на территорию Кировской области. Вятка впадает с правого берега в р. Каму на 1 км от устья на территории Республики Татарстан. Общая протяженность реки составляет 1314 км. На всем протяжении река несколько раз меняет своё направление и очень извилиста. Коэффициент извилистости равен 4,4. [6]

По берегам рек и по склонам возвышенностей развиты оползневые процессы.  Встречаются карстовые формы рельефа: пещеры, карстовые воронки глубиной до 15–20 м, нередко с карстовыми озёрами. [4]

Пойма реки преимущественно односторонняя, чередующаяся, преимущественно левобережная, в районе г. Кирова и г. Кирово - Чепецка – правобережная. В период весеннего половодья пойма затапливается шириной от 1,0 - 1,2 км до 2 - 3 км. Обычно наблюдаются разливы рек с затоплением пойменных угодий слоем воды высотой до 2 – 5 м и сроком на 2 - 3 недели. [5]

Русло на многих участках двух- и многорукавное, сильно извилистое, развивается по типу свободной меандрирование. Ширина русла в пределах рассматриваемого участка изменяется в верхнем течении (у г. Слободского) от 70 до 150 м, после впадения р. Чепцы возрастает до 300 – 400 м, а еще ниже – до 400  – 600 м. Река преимущественно мелководная, длинные плесы разделены относительно короткими (1-5 км ) многочисленными перекатами, затрудняющими условия судоходства в летнее время. Глубины на перекатах в межень 0,40 – 0,45 м в верховье, а в среднем и нижнем течении – до 0,65 - 0,85 м. Глубина на плесах 3 – 5 м, реже 7 – 10 м. [5]

Дно реки песчаное, на перекатах песчано-галечниковое, у берегов иногда вязкое. Берега высокие, крутые, на излучинах обрывистые, до 30 м высотой. [5]

Средняя скорость течения на перекатах в межень 0,9 м/с, на плесах составляет 0,2 – 0,5 м/с. При высоких уровнях средняя скорость течения достигает 1,7 м/с на перекатах и 1,1 м/с на плесах. [5]

Вода в реке Вятке, бассейн которой занимает большую часть территории области, отличается повышенным содержанием железа, имеющего природный характер. Наиболее высокие концентрации вредных веществ сосредоточены на участке от города Слободского до города Кирова. [4]

В 2007 году утверждён «Перечень потенциально-опасных и критически важных объектов Кировской области», в который включено 65 объектов, из них 3 химически опасных объекта 3 класса опасности: завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химкомбината, завод полимеров Кирово-Чепецкого химкомбината и комплекс объектов по хранению и уничтожению химического оружия «Марадыковский» в Оричевском районе. [4]

Общим требованием к качеству воды водных объектов любой категории является не превышение фактически наблюдаемого содержания загрязняющих веществ (ЗВ) над величиной предельно допустимой концентрации (ПДК). В качестве нормативов используют ПДК вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, а также водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приоритетными загрязняющими веществами в водных объектах Кировской области являются железо, соединения азота, трудноокисляемые органические вещества по ХПК, нефтепродукты и фенол.  Биогенные элементы, при наличии других благоприятных факторов среды, обеспечивают развитие жизни в водных объектах и определяют их биологическую продуктивность в целом. Среднегодовая концентрация железа в р. Вятке в 2022 году, в сравнении с 2021 годом, увеличилась с 3,5 до 4,0 ПДК. [6]

Тенденции социально-экономического развития Кировской области в 2022 году в целом соответствуют общероссийской динамике, связанной с действием введенных санкций и ограничений недружественными странами в отношении России. В 2022 году индекс промышленного производства в Кировской области составил 101,7% к уровню 2021 года. В том числе выпуск продукции обрабатывающих производств в сопоставимых ценах вырос к уровню прошлого года на 2,6%. [6]

2. Методики исследований

2.1. Методики химического анализа

При проведении химических анализов следует соблюдать технику безопасности. [14-15] Краткое описание методик приведено в табл.1.

2.2. Методика определения фитотоксичности проб воды

Фитотоксичность воды – свойство подавлять рост и развитие высших растений при загрязнении токсинами, фитопатогенными микроорганизмами. Пробы помещаются в чашки Петри, накрываются фильтровальной бумагой. На внешнюю поверхность фильтровальной бумаги помещаются по 10 штук семян кресс-салата. Затем чашки Петри покрываются крышками и оставляются на 3-4 дня в помещении с постоянной температурой (+20оС ÷ +25оС).

Через 3 – 4 дня подсчитывается число ростков в опытных и контрольном образцах, определяется процент всхожести семян. Сведения заносятся в таблицу. Кроме того, замеряются длины ростков в исследуемых и контрольном образцах. Далее рассчитывается среднее значение длины ростков, результаты также заносятся в таблицу. Затем определяется во сколько раз процент всхожести семян в контроле больше, чем в пробе (К1), а также во сколько раз средняя длина ростков на образцах исследуемых проб воды отличается от длины ростков в контрольной пробе (К2 – кратность). Степень фитотоксичности проб воды устанавливается исходя из следующих условий:

при К1 и К2 < 1,1 – проба не фитотоксична;

при К1 и К2 от 1,4 до 2 – проба фитотоксична;

при К1 и К2 > 2 – проба с высокой фитотоксичностью.

2.3. Методика определения микробиологической активности проб воды

Известна методика определения микробиологической активности речного ила по рентгеновской пленке с желатином. [15].  Для определения активности микроорганизмов в пробах воды проводят опыт с использованием рентгеновской пленки следующим образом: пробы воды помещают в емкости; рентгеновскую пленку нарезают в виде квадратов размером 2×2 см в количестве 3-х штук на каждую пробу, затем пленки помещают в емкости под слой воды и оставляют в помещении при температуре приблизительно 20ºС на трое суток. По истечении указанного времени рентгеновскую пленку пинцетом извлекают из воды, быстро промывают водой и сушат при помощи фена. Затем пленку сканируют и сканы распечатывают на бумаге, вырезают осветленные части пленки и взвешивают на электронных весах; зная площадь квадратов и их вес в бумажном виде и определив вес вырезанной осветленной части определяют площадь осветленной части пленки; результаты записывают в таблицу. Об активности микроорганизмов судят по площади осветленной части пленки и визуально по степени разрушения желатинового слоя рентгеновской пленки. Данные наблюдения проводят на 3-4 сутки, результаты сканируют и записывают в таблицу.

2.4. Методика определения антиоксидантной активности проб воды

Известно большое количество методов определения антиоксидантной активности: волюмометрические, фотометрические, хемилюминесцентные, флуоресцентные, электрохимические. Большинство из них основано на протекающей по радикальному механизму модельной реакции, по влиянию на параметры которой оценивают антиоксидантную активность исследуемого вещества. Большинство методов предполагает использование достаточно сложного оборудования, сравнительно дорогих реактивов, требует достаточно высокую квалификацию исполнителей. Между тем, в ряде случаев, нет необходимости стремится к достижению высокой точности измерений. Существует потребность в разработке простых методов, пригодных для быстрого проведения сравнительной оценки большого количества объектов. При разработке такого метода Резник Е.Н. взял за основу определение антиоксидантной активности по кинетическим параметрам реакции разложения пероксида водорода [14-16]. Модельной реакцией является разложение пероксида водорода в присутствии катализатора: Н2O2→ Н2O+1/2O2. Внесение в среду антиоксидантов уменьшает объем выделившегося кислорода. В отличие от указанного метода, выделение кислорода регистрировали не электрохимическим путем, а по объему выделившегося кислорода. В реакционную среду, находящуюся в мерном цилиндре, вносили пенообразователь и измеряли высоту столба пены (h) пропорциональную объему выделившегося кислорода.

Для измерения антиоксидантной активности в мерный цилиндр объемом 100 мл помещали 10 мл исследуемой жидкости, добавляли 2 мл раствора пероксида водорода с массовой долей 3% и 1 мл жидкого мыла, перемешивали в цилиндре. После выдержки 30 мин, добавляли 2 мл децинормального раствора перманганата калия и отмечали высоту образовавшегося столба пены. За показатель антиоксидантной активности в % принимали соотношение: из максимальной высоты столба пены, соответствующая отсутствию в среде антиоксидантов (исследуемая жидкость – дистиллированная вода) вычитаем высоту столба пены, измеренную в присутствии антиоксиданта; разность делят на максимальную высоту столба пены и умножают на 100.

2.5. Методика определения содержания плесени в пробах воды с использованием в качестве питательной среды белого хлеба

В качестве питательной среды используется белый «тостовый» хлеб, а в качестве чашек Петри – полиэтиленовые пакеты с замком. На кусочки хлеба разбрызгивается проба речной воды; в качестве контроля берется вода «Ключ Здоровья». Учитывая, что плесень растет при наличии благоприятного микроклимата, закрытые полиэтиленовые пакеты с образцами хлеба помещаются в теплое, тёмное и плохо проветриваемое место. Температура при проведении исследования должна быть не ниже +20 градусов по Цельсию. Через 3-4 дня замеряется площадь выросшей плесени на хлебе.

3. Результаты исследования и их обсуждение

3.1. Описание наличия и состояния памятников архитектуры и памятников природы на реке Вятке от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году

Водный поход группой туристов КЭПЛа по реке Вятке на байдарках проходил с 3 по 9 июля. Протяженность маршрута 167 км. Памятники архитектуры по берегу реки Вятки от села Сырьяны до г. Кирово-Чепецка приведены в табл. 3. По пути следования можно насладиться удивительно красивыми лесами, заповедными островами и живописными берегами. Вдоль реки располагаются множество древних городов с уникальными памятниками архитектуры, которые широко известны как исторические достопримечательности. На маршруте экспедиции находились следующие населенные пункты: п. Сырьяны, п. Летский Рейд, д. Стеклофилины, г. Слободской, г. Кирово-Чепецк.

На данном маршруте крупными населенными пунктами являются г. Слободской и г. Кирово-Чепецк, в них развивается инфраструктура, промышленность, что приводит к появлению новых рабочих мест. Социально-экономического развитие малых населенных пунктов слаборазвито, что заставляет людей покидать родные края. Численность населения с 2010 года уменьшилась во всех населенных пунктах (см. табл. 2), но если в городах это процент составляет 15-19%, то в поселках от 6% до 41%. Как видно из табл. 3, меньший отток населения в поселке с более развитой инфраструктурой (6% – д. Стеклофилины).

3.2. Результаты исследований химического состава р. Вятки и её притоков от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году

Во время экспедиций провели отбор 8 проб воды из р. Вятки и ее притоков по 11 химическим показателям. Результаты анализа представлены в табл. 4 Химический анализ показал, что все пробы воды, кроме воды из реки Вятки за Сырьянами и у Летского рейда, не соответствовали требованиям СанПиН для природной воды по содержанию карбонатов в пробах воды из реки Вятки у Сырьян и Кирово-Чепецка: наблюдали превышение ПДК в 1,2 раза.  Высокое содержание органических загрязнений определено в пробах воды из реки Вятки у Сырьян, Стеклофилин, Слободского и в устье рек Белая Холуница и Чепца (12 мгО2 /л -16 мгО2 /л: оно превышает ПДК в 1,2 1,6 раза. Наиболее загрязненная вода в реке Вятке у г. Слободского.

Далее были рассчитаны индексы загрязнения воды ИЗВ для всех проб воды по формуле:

Si=CiПДКi

где С – концентрация загрязняющего вещества;

ПДК – его предельно допустимая концентрация.

ИЗВ рассчитывается по формуле:

ИЗСВ=Sin

где n — количество анализов для определения суммарного загрязнения.

Из диаграмм на рис. 2 видно, что наиболее загрязненная вода у г. Слободского.

3.3. Результаты определения фитотоксичности проб воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году

С использованием методики, описанной в главе 2, была определена фитотоксичность проб воды, отобранных из реки Вятки и ее притоков во время экспедиции. Данные испытания показали, что высокая фитотоксичность воды наблюдается в устье р. Чепца, также фитотоксична вода в г. Слободской, г. Кирово-Чепецк и в устье реки Белая Холуница, остальные пробы воды не фитотоксичны.

3.4. Результаты определения микробиологической активности проб воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году

Микробиологическая активность (МБА) воды характеризирует содержание протеиновых бактерий и способность водного объекта к самоочищению. С использованием рентгеновской пленки с желатином определена МБА всех проб воды (см. табл. 6). Наибольшая микробиологическая активность МБА в реке Вятке в п. Сырьяны, в устье р. Белая Холуница и у п. Летский Рейд. В п. Стеклофилины микробиологическая активность нулевая, у   остальных проб воды МБА средняя или низкая.

3.5. Результаты определения антиоксидантной активности проб воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году

Содержание антиоксидантов в воде полезно для живых организмов. Наибольшая антиоксидантная активность АОА в устье реки Белая Холуница и в реке Вятка в п. Сырьяны, остальные пробы воды имеют средние и ниже среднего показания АОА (см. табл. 7).

3.6. Результаты определения содержания плесени в пробах воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2023 году

С использованием методики, описанной в главе 2, было определено содержание плесневых грибков в пробах воды, отобранных из реки Вятки и ее притоков во время экспедиции. Наибольшее содержание плесени в реке Вятка у г. Слободского, также высокое содержание в р. Вятка у п. Стеклофилины и в р. Чепца. Практически нулевое содержание в р. Вятка п. Летский рейд, у остальных образцов средние показания (см. табл.8).

3.7. Комплексная оценка качества воды из р. Вятки и её притоков во время байдарочной экспедиции от поселка Сырьяны до города Кирово-Чепецка Кировской области в 2022 году

Для комплексной оценки качества воды р. Вятки и её притоков в местах отбора проб была проведена комплексная оценка по экологическим показателям по принципу «чем больше, тем хуже» (см. табл. 9). Для учета всех показателей в баллах на одном уровне, они были либо умножены на 100, либо их значение вычли из 100. Как видно из табл.9, наиболее плохое качество воды у поселка Слободской, наиболее чистая у поселка Летский рейд.

3.8. Сравнительный анализ результатов экспедиций 2003, 2005, 2013, 2014, 2015, 2018 и 20223 гг.

Для сравнения данных пяти байдарочных экспедиций были построены диаграммы ИВЗ проб воды 2001, 2008, 2010, 2013 и 2023 гг. (см. рис.3 и табл.10). Как видно из диаграмм, качество воды в реке Вятке с 2003 года практически не изменилось, а в притоках рек Белая Холуница и Чепца даже улучшилось.

Гипотеза подтвердилась. Экологическое состояние воды в реке Вятка и её притоках соответствует требованиям СанПиН, показатели зависят от близости населённых пунктов

Выводы

- На данном маршруте крупными населенными пунктами являются г. Слободской и г. Кирово-Чепецк, в них развивается инфраструктура, промышленность, что приводит к появлению новых рабочих мест. Социально-экономического развитие малых населенных пунктов слаборазвито, что заставляет людей покидать родные края. Численность населения с 2010 года уменьшилась во всех населенных пунктах (см. табл. 2), но если в городах это процент составляет 15-19%, то в поселках от 6% до 41%. Как видно из табл. 3, меньший отток населения в поселке с более развитой инфраструктурой (6% – д. Стеклофилины).

- Во время экспедиций провели отбор 8 проб воды из р. Вятки и ее притоков по 11 химическим показателям. Результаты анализа представлены в табл. 4 Химический анализ показал, что все пробы воды, кроме воды из реки Вятки за Сырьянами и у Летского рейда, не соответствовали требованиям СанПиН для природной воды по содержанию карбонатов в пробах воды из реки Вятки у Сырьян и Кирово-Чепецка: наблюдали превышение ПДК в 1,2 раза.  Высокое содержание органических загрязнений определено в пробах воды из реки Вятки у Сырьян, Стеклофилин, Слободского и в устье рек Белая Холуница и Чепца (12 мгО2 /л -16 мгО2 /л: оно превышает ПДК в 1,2 1,6 раза. Наиболее загрязненная вода в реке Вятке у г. Слободского.

- Наиболее высокая фитотоксичность воды наблюдается в устье р. Чепца, также фитотоксична вода в г. Слободской, г. Кирово-Чепецк и в устье реки Белая Холуница, остальные пробы воды не фитотоксичны.

- Наибольшая микробиологическая активность в реке Вятке в п. Сырьяны, в устье р. Белая Холуница и у п. Летский Рейд. В п. Стеклофилины микробиологическая активность нулевая, у остальных проб воды микробиологическая активность средняя или низкая.

- Наибольшая антиоксидантная активность АОА в устье реки Белая Холуница и в реке Вятка в п. Сырьяны, остальные пробы воды имеют средние и ниже среднего показания АОА.

- Выявлено, что наибольшее содержание плесени в реке Вятка у п. Слободского, также высокое содержание в р. Вятка у п. Стеклофилины и в р. Чепца. Практически нулевое содержание в р. Вятка п. Летский рейд, у остальных образцов средние показания.

- Комплексная оценка проб воды из реки Вятки и ее притоков показала, что наиболее плохое качество воды у поселка Слободской, наиболее чистая у поселка Летский рейд.

- Сравнение данных пяти байдарочных экспедиций показало, что качество воды в реке Вятке с 2003 года практически не изменилось, а в притоках рек Белая Холуница и Чепца даже улучшилось.

Библиографический список

- Сплавы по рекам Кировской области 2023. https://www.korabl-kirov.ru/vodnye_splavy (Дата просмотра 20.10.2023г.)

- Походы и сплавы по Кировской области и России SЛED. https://sled43.ru/ (Дата просмотра 20.10.2023г.)

- Экологический туризм. Организация экологического туризма в России. https://www.vpoxod.ru/page/eco_turizm (Дата просмотра 23.10.2023г.)

- Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта) и установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос (II этап) реки Вятки от устья р. Моломы до границы Кировской области с Республикой Татарстан [Текст + Графика]: Проект / Р.Н. Кокорев, А.А. Гебгарт. – Москва: ООО «Геоинформ+», 2020.– 76с.+ картографический материал –167л. [Электронный ресурс]

- Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта) и установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос (II этап) реки Вятки от г. Слободского до устья р. Моломы в границах Кировской области [Текст + Графика]: Проект / Н.М. Сретенский. – Пермь: ООО «ЗемСтройПроект», 2020.– 12с.+ картографический материал –156л.  [Электронный ресурс]

- О состоянии окружающей природной среды Кировской области в 2022 году [Текст]: Региональный доклад / Под общей редакцией Т.Э.Абашева. – Киров: ООО «Триада плюс», 2023.– 201с.

- Оценка численности постоянного населения на начало 2023 года с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года. https://43.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Сhislen_na_nachalo_goda(1).htm (Дата просмотра 08.11.2023г.)

- Стратегия развития туристско-рекреационного кластера Кировской области по 2024 год https://docs.cntd.ru/document/571065148 (Дата просмотра 08.11.2023г.)

- Сырьяны (Сырьяно-Николаевское). Родная Вятка  https://rodnaya-vyatka.ru/places/83140   (Дата просмотра 08.11.2023г.)

- Летский Рейд. Родная Вятка  https://rodnaya-vyatka.ru/places/95947 (Дата просмотра 08.11.2023г.)

- Стеклофилины. Родная Вятка  https://rodnaya-vyatka.ru/places/96024 (Дата просмотра 08.11.2023г.)

- Слободской. Родная Вятка  https://rodnaya-vyatka.ru/places/74252 (Дата просмотра 08.11.2023г.)

- Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк. Родная Вятка https://rodnaya-vyatka.ru/districts/kirovo-chepeckiy-rayon-i-gorod-kirovo-chepeck (Дата просмотра 08.11.2023г.)

- Химико-экологический анализ различных природных сред: Эксперм.материал для факультатив. И кружковых занятий в сред.шк. / Э.Г. Злотников, Э.Р. Эстрин; Вят.гос.пед. ун-т, Лаб. Методики обучения химии, Каф.химии. – Киров: ВГПУ, 1996. – 112 с.: ил.; 21см.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. [Текст]//Экологическая безопасность России. – 2015. - №5. – С.53-60.

- Кировский экономико-правовой лицей КЭПЛ. В контакте https://vk.com/wall-197115312_5445 (Дата просмотра 08.11.2023г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Методики школьного экологического мониторинга

| № п/п | Определяемый показатель | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. Методики экспресс-анализа |  |  |
| 1. | Определение рН | С использованием смешанного индикатора (смесь бромтимолового синего и метилового красного в щелочном спиртовом растворе: 0,04 г бромтимолового синего растираются с 6 мл 0,01Н раствора гидроксида натрия, смываются в колбу 20 мл этилового спирта, объем доводится до 50 мл дистиллированной водой; 0,01 г метилового красного растираются с 3,5 мл 0,01Н раствора гидроксида натрия, смываются 10 мл этилового спирта, объем доводится до 50 мл дистиллированной водой; оба раствора сливаются перед определением). |
| 2. | Определение окисляемости | С помощью раствора серной кислоты (1:3) и 0,01 Н раствора перманганата калия |
| 3. | Определение аммония | С использованием реактива Несслера – (щелочной раствор тетраиодомеркурата (II) дигидрата калия – К2 [HgI4]; приобретается готовый как химреактив) |
| 4. | Определение железа общего | С использованием раствора соляной кислоты (1:2), 50%-ного раствора роданида калия и пероксида водорода |
| 5. | Определение нитритов | С помощью 10%-ного раствора Грисса или кристаллов реактива |
| 6. | Определение сульфатов | С использованием раствора соляной кислоты (1:5) и 5%-ного раствора хлорида бария |
| 7. | Определение хлоридов | С помощью 10%-ного раствора нитрата серебра |
| 8. | Определение фосфатов | С использованием магнезиальной смеси: нашатырный спирт, хлориды аммония и магния |
| 9. | Определение сероводорода | С помощью свинцовых бумажек |
| 2. Методики количественного химического анализа |  |  |
| 1. | Определение карбонатной жесткости | С использованием индикатора метилового оранжевого, 0,1 Н соляной кислоты |
| 2. | Определение общей жесткости | С помощью аммиачного буфера (рН=10), эриохрома черного, трилона Б (комплексон 3) |
| 3. | Определение pH | Потенциометрическим методом на pH-метре |

Рис.1 Карта-схема маршрута экспедиции

Таблица 2

Изменение численности населения

| № п/п | Название поселения | Численность населения на 2010 год (чел.) | Численность населения на 2017 год (чел.) | Численность населения на 2023 год (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Сырьяны | 354 | - | 224 |
| 2. | п. Летский Рейд | 185 | - | 109 |
| 3. | д. Стеклофилины | 253 | - | 237 |
| 4. | г. Слободской | 33 981 | 33 115 | 28 603 |
| 5. | г. Кирово-Чепецк | 80 921 | 73 279 | 65 262 |

Таблица 3

Результаты опроса жителей и анализа данных интернета

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения | Основные занятия | Инфраструктура | Достопримечательности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Сырьяны | По переписи 2010 г – 354 чел. | Земледелие, животноводство, рыболовство, собирательство грибов и ягод | Общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека и отделение связи, магазин. | Главная достопримечательность – Никольская церковь, построенная в 1747г. |
| 2. | п. Летский Рейд | По переписи 2010 г – 185 чел. | Земледелие, животноводство, рыболовство, охота, собирательство грибов и ягод | Есть магазин, отделение связи | Место встречи двух рек- Летки и Вятки. Церковь Николая Чудотворца |
| 3. | д. Стеклофилины | По переписи 2010 г – 253 чел. | Земледелие, животноводство, рыболовство | Библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, аптека, магазин. Также в селе расположена база отдыха «Двенадцать стульев», пилорама. | Стеклянный пляж, на пляже немало цветного стекла, которое безопасно, т.к. вода сточила его острые края. До 2000 г. здесь действовал стекольный завод. |
| 4. | г. Слободской | По переписи 2021 г – 29 148 чел. | Работа в сфере образования, промышленности, медицине, торговле. | Промышленность: макаронный-кондитерский комбинат; ОАО "Слободской мясокомбинат"; хлебокомбинат; меховая фабрика «Белка»; фанерный комбинат «Красный якорь»; спичечная фабрика «Белка-Фаворит». Образование: шесть учреждений среднего образования, включая гимназию, лицей и школу-интернат. Также работают два заведения среднего профессионального образования: колледж педагогики и социальных отношений и технологический техникум. | На территории Слободского расположено 16 памятников федерального и 11 памятников регионального значения, памятники археологии и природы. Дом-музей Яна Райниса Площадь города – Соборная с колокольней 1812 г. Слободской Христорождественский монастырь 17 в. |
| 5. | г. Кирово-Чепецк | По переписи 2021 г – 66 651 чел. | Работа в сфере образования, промышленности, медицине, торговле, туризме, органах власти. | Промышленность: химическое производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; производство мебели; производство пищевых продуктов; строительство; производство машиностроения, резиновых и пластмассовых изделий; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность. А также машиностроение, приборостроение, металлообработка, строительство, связь, потребительский рынок и т.д. | Церковь всех Святых Церковь Александра Невского Музей железной дороги Фонтан «Двуречье» Региональный парк активного отдыха «ЛихоЛесье» |

Таблица 4

Результаты исследований химического состава проб воды из р. Вятки и ее притоков

| Показатели | р. Вятка, Сырьяны | р. Вятка за Сырьянами | р. Белая Холуница | р. Вятка, Летский рейд | р. Вятка, Стеклофилины | р. Вятка, Слободской | р. Чепца | р. Вятка, Кирово-Чепецк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 |
| Окисляемость, гО2/л | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | >16 | 12 | 8 |
| Хлориды, мг/л | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Сульфаты | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Фосфаты | Отсутствуют | Отсутствуют | отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Нитриты | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| Аммоний | 0,03-0,25 | 0,03-0,25 | 0,03-0,25 | 0,03-0,25 | 0,03-0,25 | 0,03-0,25 | 0,03-0,25 | 0,03-0,25 |
| Железо общ. | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Запах | 2 | 2 | 2, | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Карбонатная жесткость | 120 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 120 |
| Общая жесткость | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 7,0 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 |
| ИЗВ | 0,41 | 0,31 | 0,42 | 0,43 | 0,34 | 0,45 | 0,37 | 0,37 |

Рис.2. Значение ИЗВ в исследуемых пробах воды

Таблица 5

Определение фитотоксичности проб воды из реки Вятки и ее притоков

| № п/п | Место отбора проб воды | Всхожесть семян, % | K1 | Длина общая, средняя, см | K2 | Степень фитотоксич-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль (Ключ здоровья) | 100 | 1,0 | 1 | 1,0 | не фитотоксична |
| 2. | р. Вятка, Сырьяны | 100 | 1,0 | 1,5 | 0,7 | не фитотоксична |
| 3. | р. Вятка за Сырьянами | 100 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | не фитотоксична |
| 4. | р. Белая Холуница | 90 | 1,1 | 0,5 | 2,0 | фитотоксична |
| 5. | р. Вятка, Летский рейд | 95 | 1,05 | 1 | 1,0 | не фитотоксична |
| 6. | р. Вятка, Стеклофилины | 100 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | не фитотоксична |
| 7. | р. Вятка, Слободской | 80 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | фитотоксична |
| 8. | р. Чепца | 30 | 3,3 | 0,3 | 3,3 | высокая фитотоксичность |
| 9. | р. Вятка, Кирово-Чепецк | 85 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | фитотоксична |

Таблица 6

Микробиологическая активность проб воды из реки и ее притоков

| № п/п | Проба воды | МБА,% | Степень МБА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дистиллированная вода | 0 | Нулевая |
| 2. | р. Вятка, Сырьяны | 90 | Высокая |
| 3. | р. Вятка за Сырьянами | 90 | Высокая |
| 4. | р. Белая Холуница | 70 | Высокая |
| 5. | р. Вятка, Летский рейд | 80 | Высокая |
| 6. | р. Вятка, Стеклофилины | 10 | Низкая |
| 7. | р. Вятка, Слободской | 45 | Средняя |
| 8. | р. Чепца | 20 | Низкая |
| 9. | р. Вятка, Кирово-Чепецк | 25 | Низкая |

Таблица 7

Антиоксидантная активность проб воды из реки и ее притоков

| № п/п | Проба воды | Объем пены, см3 | АОА,% | Степень АОА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дистиллированная вода | 26 | 0 | Нулевая |
| 2. | р. Вятка, Сырьяны | 8 | 69 | Выше среднего |
| 3. | р. Вятка за Сырьянами | 20 | 23 | Ниже среднего |
| 4. | р. Белая Холуница | 5 | 81 | Высокая |
| 5. | р. Вятка, Летский рейд | 15 | 42 | Средняя |
| 6. | р. Вятка, Стеклофилины | 20 | 23 | Ниже среднего |
| 7. | р. Вятка, Слободской | 20 | 23 | Ниже среднего |
| 8. | р. Чепца | 13 | 50 | Средняя |
| 9. | р. Вятка, Кирово-Чепецк | 15 | 42 | Средняя |

Таблица 8

Содержание плесени в пробах воды из реки и ее притоков

| № п/п | Проба воды | Площадь плесени, см2 МБА, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольный образец | 2,4 (0,1 г) | Низкая |
| 2. | р. Вятка, Сырьяны | 8,5 (0,35 г) | Средняя |
| 3. | р. Вятка за Сырьянами | 7,4 (0,3 г) | Средняя |
| 4. | р. Белая Холуница | 9,9 (0,4 г) | Средняя |
| 5. | р. Вятка, Летский рейд | 0,02 (0,001 г) | Практически нулевая |
| 6. | р. Вятка, Стеклофилины | 14,8 (0,6 г) | Высокая |
| 7. | р. Вятка, Слободской | 40,6 (1,65 г) | Очень высокая |
| 8. | р. Чепца | 19,7 (0,8 г) | Высокая |
| 9. | р. Вятка, Кирово-Чепецк | 6,2 (0,25 г) | Средняя |

Таблица 9

Комплексная оценка проб воды из реки Вятки и ее притоков по экологическим показателям

| № п/п | Место отбора проб воды | ИЗВ×100 | 100-МБА | 100-АОА | Плесень ×100 | K2 ×100 | Общее количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Вятка, Сырьяны | 41 | 10 | 31 | 850 | 70 | 1002 |
| 2. | р. Вятка за Сырьянами | 31 | 10 | 77 | 740 | 50 | 908 |
| 3. | р. Белая Холуница | 42 | 30 | 19 | 990 | 200 | 1281 |
| 4. | р. Вятка, Летский рейд | 43 | 20 | 58 | 2 | 100 | 223 |
| 5. | р. Вятка, Стеклофилины | 34 | 90 | 77 | 1480 | 140 | 1821 |
| 6. | р. Вятка, Слободской | 45 | 55 | 77 | 4060 | 200 | 4437 |
| 7. | р. Чепца | 37 | 80 | 50 | 1970 | 330 | 2467 |
| 8. | р. Вятка, Кирово-Чепецк | 37 | 75 | 58 | 620 | 200 | 990 |

Таблица 10

Значения ИЗВ для проб воды, отобранных во время экспедиций 2001, 2008, 2010, 2013, и 2023 годов

| Место отбора проб | Значение индекса загрязнения воды (ИЗВ) по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2008 | 2010 | 2013 | 2023 |
| р. Вятка, Сырьяны | Не определяли | 0,43 | Не определяли | Не определяли | 0,41 |
| р. Вятка за Сырьянами | Не определяли | Не определяли | Не определяли | Не определяли | 0,31 |
| р. Белая Холуница | 0,46 | 0,42 | Не определяли | Не определяли | 0,42 |
| р. Вятка, Летский рейд | 0,26 | 0,43 | 0,37 | 0,26 | 0,43 |
| р. Вятка, Стеклофилины | 0,45 | 0,41 | Не определяли | 0,47 | 0,34 |
| р. Вятка, Слободской | 0,36 | 0,39 | 0,25 | Не определяли | 0,45 |
| р. Чепца | Не определяли | 0,57 | Не определяли | Не определяли | 0,37 |
| р. Вятка, Кирово-Чепецк | 0,26 | 0,43 | Не определяли | 0,43 | 0,37 |

Рис. 3. Диаграммы ИЗВ проб воды из реки Вятки и ее притоков в 2001, 2008, 2010, 2013 и 2023 годах