Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытие 2030» в 2024 году

Секция Экологический мониторинг

Тема: «Нефтегазодобывающая промышленность и экология»

Выполнил:

Галинская Ирина учащаяся 11 класса

МБОУ «Чебеньковская СОШ  Оренбургского

района»  Оренбургской области

руководитель:

Павловичева Н.Г., учитель технологии высшей

квалификационной категории

научный руководитель:

Чернов С.В., инженер - технолог

2024 год.

Содержание

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Глава I. Нефть – «черное золото» |  |
| 1.1 Происхождение и разновидность нефти | 5 |
| 1.2. Состав нефти | 6 |
| 1.3 Нефть – глобальная проблема экологии | 6 |
| ГЛАВА II. УКПГ - 2 как объекта повышенной опасности и источника загрязнения окружающей природной среды |  |
| 2.1 Характеристика УКПГ-2 | 9 |
| 2.2 Количественная и качественная характеристика опасностей | 9 |
| 2.3 Основные предпосылки возникновения возможных нештатных ситуаций в системе сбора скважинной продукции | 11 |
| 2.4 УКПГ - 2 как объекта повышенной опасности и источника загрязнения окружающей природной среды | 12 |
| 2.5 Оценка гигиенического состояния атмосферного воздуха в с.Дедуровка | 13 |
| 2.6 Оценка гигиенического состояния атмосферного воздуха в с. Дедуровка. | 14 |
| Глава III. Способы ограждения от загрязнений связанных с добычей, транспортировкой и переработкой нефти |  |
| 3.1. Способы очистки от загрязнения нефтью и нефтепродуктами на мировом уровне | 17 |
| 3.2. Решение экологических проблем на установке комплексной подготовки газа № 2 | 19 |
| Заключение | 21 |
| Список используемых источников | 22 |
| Приложение А Самые популярные виды нефти по содержанию серы | 23 |
| Приложение Б Качественный и количественный состав нефти | 23 |
| Приложение В Расположение ОНГКМ | 24 |
| Приложение Г Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (ОНГКМ) Оренбургской области | 24 |

Введение

Россия является мировым лидером по добыче нефти, загрязнение природной среды нефтью и сопутствующими загрязнителями является острейшей экологической проблемой во многих регионах России, а масштабы влияния нефтяной промышленности на окружающую среду нашей страны вызывают очень серьёзную обеспокоенность.

Нефть в современном мире одна из самых востребованных. Она занимает лидирующие позиции на мировом рынке топлива, её добывают в 80 странах мира, 40 % добываемой нефти поступает на рынок. Однако в настоящее время нефть и нефтепродукты признаны основными загрязнителями экосистемы. Проблема охраны окружающей среды от нефтезагрязнений приобретает все большую остроту в нашей жизни. Современные масштабы развития российской экономики и связанный с этим рост загрязнения окружающей среды, ставят под угрозу экологическое равновесие и здоровье нации.

Сегодня на планете насчитывается примерно 600 бассейнов с нефтью различной площади. В сумме она составляет приблизительно 80 млн кв.км. На промышленный поток поставлены только 160 из них, остальные в разработке. Месторождения нефти определены на всех материках Земли (за исключением Антарктиды) и на огромных пространствах прилегающих акваторий. Каждую минуту в мире добываются тысячи тонн нефти

Нефть была найдена в морях: Черном; Каспийском; Средиземном; Северном; Охотском; Японском; Яванском. На сегодняшний день поиск ресурсов местонахождения нефти в Мировом океане происходит в акваториях континентальных окраин на глубине более 1,5 тыс. метров.

Актуальность:

Добыча полезных ископаемых - это одна из самых вредных деятельностей человека, которая, с одной стороны, удовлетворяет потребности человека, а с другой убивает окружающую среду и несет за собой глобальные экологические катастрофы.

Появление и развитие нефтяной промышленности несет в себе огромную пользу человечеству, но наряду с этим несет колоссальную опасность для окружающего мира, разрушая водоемы, воздух, почву и все живое на нашей планете.

Защита окружающей среды - это проблема, о которой  необходимо говорить уже в дошкольном возрасте развивая у детей познавательный интерес и бережное отношение к природе.

Проблема исследования - недостаточные представления о нефти и  ее влиянии на окружающую среду.

Гипотеза:

Если использование нефти и нефтепродуктов будет продуманным и дозированным, то состояние окружающей среды и здоровье населения значительно улучшится.

Цель работы:

Оценка экологических проблем нефтедобывающей промышленности и поиск путей их решения на территории Оренбургской области.

Задачи:

- найти и проанализировать литературу по данной теме;

- дать определение понятию  "нефть" как природное ископаемое; узнать о ее происхождение;

- исследовать расположенные на территории Оренбургской области и села Дедуровка  предприятия и организации нефтегазодобывающей промышленности;

- выявить экологические проблемы нефтегазодобывающей промышленности;

- выяснить пользу и вред нефти для окружающей среды;

Объект исследования: территория села Дедуровка Оренбургского района Оренбургской области

Предмет исследования: экология села Дедуровка

Методы  исследования:

- поиск и систематизация информации из разных источников;

- наблюдение;

- сравнение;

- опрос;

- исследование

- встреча и беседа с людьми, работающими в нефтегазодобывающей   промышленности

- встреча с  работниками краеведческого  музея села Дедуровка

Глава I. Нефть – «черное золото»

1.1 Происхождение и разновидность нефти.

Существует несколько теорий. Представители утверждают, что нефть появилась в осадочных породах коры вследствие трансформации остатков растительных и животных организмов, которые населяли древние океаны. Интересный факт: естественный процесс образования нефти из органики может занимать более 60 млн лет.

Приверженцы неорганической гипотезы считают, что она образовалась в мантии при синтезе водорода и углерода под действием повышенного давления и температуры. Она базируется на последних научных достижениях в сфере планетарной космогонии. Изучение спектров планет доказало, что в атмосфере Юпитера находятся соединения водорода и углерода. Во всех метеоритах найдены простейшие органические соединения, с помощью экстрагирования определены битумы, где выявлены глюкоза, аминокислоты ароматического и алифатического характера. С учетом этой информации российский ученый В.Д. Соколов создал теорию, по которой углеводороды появились на первых высокотемпературных этапах существования планеты, на стадии ее «горячего развития» за счет синтеза водорода и углерода.

В 1957 году другой исследователь В.Б. Порфирьев представил обновленную гипотезу космической теории. По его понятиям, углеводороды, которые существовали в первозданном веществе, в процессе остывания Земли и ее формирования впитывались магмой и через время, выходя по трещинам, осаждались в верхних слоях. Существует достоверная информация, что еще 6000 лет назад народы, которые жили на территории сегодняшнего Ирака, добавляли ее в стройматериалы во время сооружения домов, защищая так стены и кровлю от влаги. В Древнем Египте черную жидкость использовали для освещения, герметизации досок кораблей и в качестве составляющей для мумифицирования человеческих останков. В Китае, 2500 лет назад, с помощью бамбуковых стволов со стальным буром делали глубокие скважины, добывая газ и нефть, с помощью летучего горючего вещества они выпаривали воду для добычи соли. Интересный факт: в древние времена считали, что нефть – это отходы китов, проникающие через океан в недра земли. Современная история нефтяной промышленности датируется 1853 г., когда изобретатель из Польши – Лукасевич создал керосиновую лампу. Он же в 1856 г. открыл завод возле городка Ulaszowice. Здесь из нефти извлекали керосин. Зарождением российской нефтедобычи является 1864 г., когда на Кубани перешли от ручного бурения скважин к ударно-штанговому с помощью паровой машины.

Началом мировой промышленности является 1859 г. В этом году из пробуренной Эдвином Дрейком первой в Америке скважины получили фонтан нефти с фиксированным дебитом. Ее глубина составляла 21,2 м, находилась она в городке Тайтусвилл, штат Пенсильвания. В дальнейшем бурение здесь скважин зачастую сопровождалось нахождением нефти. [2]

Нефть, которая подготовлена к поставке конечному потребителю с учетом правил действующих нормативных актов, называют товарной. В ГОСТ Р 51858-2002 она делится на типы, степени подготовки, классы, виды, группы, содержанию меркаптанов и серы.

Самые популярный в мире виды нефти в мире (Приложение А)

1.2 Состав нефти

С точки зрения химии нефть – это взаиморастворимый состав твердых, жидких и газообразных углеводородов с добавлением гетероорганических веществ, таких как: кислород, азот, сера. С учетом количества различных элементов жидкость может иметь разные варианты оттенков, которые варьируются от черного до темно-коричневого. Типичный состав отличается для разных сортов и мест добычи. В среднем его можно охарактеризовать следующим образом (приложение Б)

В некоторых случаях возможно добавление в малых количествах железа, магния, ванадия, никеля и других элементов. Помимо этого, выделяют большое количество углеводородных соединений:

- ароматические;

- нафтеновые;

- парафиновые — большая часть, в основном, это жидкие соединения, но в растворенном виде встречаются твердые и газообразные.

Породы, которые заключают в себе нефть, имеют относительно высокую пористость и проницаемость, достаточную для поднятия. Участки, где происходит свободное передвижение и скопление в них жидкости, называют коллекторами.

1.3 Нефть – глобальная проблема экологии.

Исследования ученых, и мировая практика достаточно наглядно демонстрируют человечеству, какие необратимые изменения экологической обстановки и колоссальные необратимые деформации земной коры могут происходить в результате деятельности человека по жизнеобеспечению цивилизации, и существованию человечества как вида.

Между тем, согласно данным научных исследований, именно деятельность человечества становится причиной экологической катастрофы:

- вырубка лесов;

- использование водоемов;

- добыча полезных ископаемых.

В результате этого происходят:

- тектонические сдвиги земной коры;

- землетрясения;

- распространение пустынных зон;

- катастрофические изменения климата.

Основная причина загрязнения окружающей среды состоит в том, что люди, используя нефть, допускают ошибки и не полностью контролируют производственный процесс, из-за чего часть нефти выходит на поверхность или разливается, загрязняя все вокруг. Урон природе наносится в таких случаях:

- при бурении скважин;

- при строительстве трубопроводов;

- во время сжигания мазута;

- при вытекании нефтепродуктов на землю;

- при разливе жидкости в водоемах, в том числе во время аварии на

танкерах;

- при сбрасывании произведенных из нефти продуктов в реки и моря;

- при использовании бензина и дизельного топлива в автомобилях.

Это далеко не все примеры, когда промышленность, использующая нефть, негативно влияет на экологию.[5]

Невозобновляемые источники энергии, используемые в нефтеперерабатывающей промышленности, привели к дополнительному нагреву поверхности Земли, и, в силу своей многочисленности, стали одними из тех факторов, которые способствовали созданию парникового эффекта и уменьшения в атмосфере защитного озонового слоя.

Использование нефти, в ее нынешнем состоянии, приводит, например, к:

- выбросу в атмосферу ежесуточно 500т серы от одной средней электростанции, работающей на мазуте;

- поглощению реактивным лайнером за один перелет Атлантического океана 35 т кислорода.

Оползневые явления, и затопление участков территорий привели к появлению землетрясений в районах, которые ранее считались абсолютно безопасными в сейсмическом отношении, как это случилось в Черном море, где Румыния начала откачку нефти.

Загрязнение  привело к исчезновению и гибели многочисленных популяций морских обитателей, на которых строилась экономическая и пищевая база народов, изначально базировавшихся на побережье.

Тектонические сдвиги привели к разрушению экологических систем и человеческих построек, а разливы нефти в местах месторождений, и выбросы нефтяных углеводородов нанесли огромный урон экологической обстановке в местах переработки нефти.

Согласно статистике, в местах переработки и нефтедобычи, по ходу проложенных нефтепроводов, количество разлитого сырья составляет до 200 литров на каждые 2 квадратных километра.

Проблемы, связанные с контролем и минимизацией негативных последствий его отсутствия, в первую очередь, связаны со следующими обстоятельствами:

- неразработанной методологией осуществления процесса;

- не разработанной, и не принятой законодательной базой для

осуществления такого контроля;

- отсутствием нормирования негативных выбросов, и учета их

осуществления;

- практически не разрабатываемой и не закрепляемой методологией;

- отсутствием законодательных мер;

- нежеланием нефтедобывающих и перерабатывающих компаний и тратить получаемую прибыль на экологические меры;

- недостаточное финансирование в усовершенствование оборудования и обеспечение относительной безопасности;

Если в ближайшее время не принять меры по оптимизации, экологические проблемы добычи нефти и газа, уже ставшие бедствием человечества, станут одной из главных причин техногенной катастрофы.[6]

ГЛАВА II. УКПГ - 2  как объекта повышенной опасности и источника загрязнения окружающей природной среды

2.1 Общие сведения о месторождении

Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (ОНГКМ) расположено в Оренбургской области в пределах Оренбургского, Илекского и Переволоцкого районов. На рисунке указана карта расположения ОНГКМ.

Рисунок 1.1 – Расположение ОНГКМ (приложение В)

Оренбургский вал, с которым связано ОНГКМ, имеет достаточно сложно  строение в связи с проявлением в его пределах тектонических, седиментационных структур формирующих факторов.  Простираясь с запада на восток, структура имеет протяженность более 100 км и ширину от 10 до 20 км.

По кровле артинской карбонатной толщи структура выделяется в виде единого поднятия (типа брахиантиклинали) и оконтуривается изогипсами минус 1600, 1650 и 1700 м.  Наиболее высокие отметки (от минус 1230 до минуса 1240 м) в пределах поднятия приурочены к его сводовой части. В пределах поднятия выделяются три купола - Западный, Центральный и Восточный.

Происхождение структуры Оренбургского месторождения, по мнению многих исследователей, тектоно-седиментационное. Приуроченная к северной краевой части крупного тектонического элемента, рассматриваемая структура постоянно (вероятнее всего, начиная с башкирского времени) обрастала биогермными постройками.

По нижележащим образованиям (нижний карбон, ордовик) Оренбургскому поднятию отвечает также крупная структура. На это же указывают и данные сейсморазведки.

По вышезалегающим осадкам и, в частности, по кунгурским, поднятию соответствует сложная система соляных куполов, прогибов (грабенов) и впадин (мульд).

2.2 Характеристика УКПГ- 2

В процессе производственной деятельности УКПГ – 2 в технологическом оборудовании и шлейфах содержатся  650 т. опасных веществ, образуются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, отходы производства и потребления.

Ежегодно образуются следующие виды отходов: нефтешламы от зачистки сепараторов и резервуаров хранения метанола, шламы КНС, отработанные масла, зола термического обезвреживания нефтешламов, строительные отходы, лом абразивных изделий, ветошь промасленная, лом и стружка черных металлов, отходы резинотехнических изделий, смет с территории и твердые бытовые отходы.

По данным статистической отчетности, всего в 2020 году на УКПГ-2 образовалось около 30 т. отходов производства и потребления, из которых 22 т. передано на переработку и вторичное использование сторонним организациям. Среди них: отработанные ртутьсодержащие лампы, масла и нефтешламы от зачистки сепараторов и резервуаров, лом и стружка черных металлов и отработанные аккумуляторные батареи, 8 т. не утилизируемых отходов размещено на специализированных площадках захоронения отходов ООО «Газпром добыча Оренбург».

Площадки захоронения отходов ООО «Газпром добыча Оренбург» обустроены в соответствии с последними требованиями строительных норм и правил и предотвращают загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

При нормальном технологическом режиме организованными  источниками выбросов вредных веществ в атмосферу на УКПГ-2 являются:

- факел высокого давления (ФВД);

- факел низкого давления (ФНД);

- амбары скважины;

- дымовые трубы котлов подогрева ДЭГа;

- дымовые трубы котельной на УКПГ;

- дыхательные клапана емкостей с метанолом и ингибитором;

- трубы вентиляционных систем.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от организованных источников представлены, в основном, оксидом и диоксидом азота, оксидом углерода, диоксидом серы, углеводородами, сероводородом, меркаптанами и бензапиреном.

Кроме организованных источников на УКПГ-2 имеются неорганизованные источники – всевозможные ненормированные утечки.

При добыче, подготовке и транспортировке газа, нефти и газового конденсата возникают условия повышенной опасности для обслуживающего персонала из-за высокого давления в трубопроводах, вредных примесей, содержащихся в добываемом сырье и т.д.

Эксплуатация объектов газопромыслового управления ведется без сброса неочищенных сточных вод в открытые водоемы и на рельеф местности.

Водоотведение на УКПГ-2 обеспечивается раздельными системами канализации, действующими в ГПУ.  В 2021 году:

- 1,43 тыс. м3 хозяйственно-бытовых сточных вод было перекачено на головные очистные сооружения, которые после биологической очистки  утилизированы на полях фильтрации;

- около 1,8 тыс. м3 промышленных (производственных и дождевых) сточных вод перекачено на очистные сооружения  ОС-1. Последние, после отделения от взвешенных частиц и нефтепродуктов, были закачены в специализированный полигон захоронения жидких отходов;

- 227,7 тыс. м3/год водометанольной смеси (ВМС), образовавшейся в процессе подготовки природного газа на УКПГ-2 до условий его транспортирования на ГПЗ, после дегазации и отделения взвешенных частиц и нефтепродуктов закачано в специализированный полигон захоронения жидких отходов через поглощающую скважину, обустроенную в районе УКПГ-2.

2.3 Количественная и качественная характеристика опасностей

По характеру производства, количественному и видовому составу опасных веществ, имеющихся в технологическом оборудовании, и вредных выбросов в атмосферу УКПГ-2 относится к объектам 2 категории опасности.

Фактические объемы выбросов вредных веществ источниками УКПГ-2 и других объектов (ДКС-2 и ОС-1), находящихся в единой санитарно защитной зоне,  приведены в таблице 5.1.

Таблица 1.1 – Количественные и качественные характеристики выбросов вредных веществ УКПГ-2

| Опасные вещества | Объемы выбросов, т/год | Степень опасности | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 927,30 | Вещество 3 класса опасности, бесцветный газ с резким запахом. Максимально разовая ПДК населенных мест– 0,5 мг/м3; максимальная ПДК в воздухе рабочей зоны – 10 мг/м3. | Обладает общетоксическим и раздражающим действием на организм. |
| N2O | 59,20 | Вещество третьего класса опасности, газ рыжего цвета с резким запахом. Максимальная разовая предельно допустимая концентрация диоксида азота – 0,2 мг/м3. | Вызывает раздражение глаз, а концентрация 200-300 мг/м3 уже опасна при кратковременном вдыхании, так как, может вызвать отек легких. |
| H2S | 3,70 | Вещество второго класса опасности, бесцветный газ с запахом тухлых яиц, тяжелее воздуха. Является специфическим опасным загрязняющим веществом, присутствующим в составе выбросов ГПУ. ПДК сероводорода в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, в смеси с углеводородами (С1-С5) – 3 мг/м3. ПДК в воздухе населенных мест 0,008 мг/м3. | Оказывает раздражающее действие на дыхательные пути, глаза и поражает центральную нервную систему. |
| CO | 602,84 | Вещество четвертого класса опасности, газ бесцветный и без запаха, легче воздуха. Максимально разовая ПДК – 5,0 мг/м3. | При вдыхании воздуха с содержанием оксида углерода 2,4мг/м3 в течение 30 мин. возможно обморочное состояние. |
| CnHn | 159,05 | Не токсичны, слабо растворимые в воде и крови, вещества отличаются большой стойкостью и малой химической активностью. | При концентрациях в воздухе свыше ПДК рабочей зоны (300 мг/м3) углеводороды обладают наркотическим действием. |
| Метанол | 1,10 | Для него характерен сильный алкогольный запах, окисляется кислородом воздуха, приделы воспламенения паров в воздухе от 6,98 до 35,5%. ПДК в воздухе рабочей зоны, 5 мг/м3. | Сильный нервно-сосудистый яд |
| СПМ | 0,48 | Легколетучие бесцветные жидкости с плотностью ниже единицы. Меркаптаны обладают выраженным запахом. ПДК в воздухе населенных мест -5·10-5 мг/м3 (в пересчете на этилмеркаптан). |  |

Выбросы вредных веществ в атмосферу не превышают предельно допустимых выбросов, указанных в «Проекте нормативов предельно допустимых выбросов для ГПУ».

2.4 Основные предпосылки возникновения возможных нештатных ситуаций в системе сбора скважинной продукции.

На объектах основного производства газопромыслового управления осуществляется добыча, подготовка и транспорт углеводородного сырья характеризующегося высоким содержанием сернистых соединений. Газопромысловое управление относится к категории производств – пожаровзрывоопасные, в связи с этим, на ГПУ предусмотрен комплекс технических и организационных мероприятий, позволяющих обеспечить безопасность производства.

Для снижения аварийности и повышения уровня надежности, технологические установки ГПУ оборудованы автоматической системой управления технологическими процессами, системами сигнализации автоматического пожаротушения и безопасности, применяются современные методы антикоррозионной защиты.

В таблице 1.2 представлен перечень основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварий на УКПГ-2

Таблица 1.2 - Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварий на УКПГ-2

| Факторы, способствующие возникновению и развитию аварий | Возможные причины аварий |
| --- | --- |
| 1.Наличие достаточно большого фонда эксплуатационных скважин 2.Наличие разветвленной сети трубопроводов с многочисленными фланцевыми соединениями, запорно-пусковой и регулирующей арматурой 3.Наличие на УКПГ-2 емкостного оборудования со значительными единичными объемами опасного вещества 4.Высокая плотность опасных веществ на единицу площади территории ОПО 5.Работа оборудования под избыточным давлением, высокой (низкой) температурой 6. Высокая коррозионная способность технологических продуктов, наличие влаги и сероводорода, а также физико-химические свойства газообразных и жидких углеводородов | 1.Утечка через неплотности фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, сварных швов, при химической коррозии аппаратуры с образованием сквозных отверстий, а также при разборке неподготовленных к ремонту аппаратов и трубопроводов. 2.Ошибка персонала. 3.Нарушение технологического режима и мер безопасности. 4.Неисправность технологического оборудования, средств контроля и автоматики, предохранительных клапанов, электрооборудования, а также средств защиты от статического электричества и грозозащиты. 5.Внешние механические воздействия природного и техногенного характера. 6. Ошибки в проектировании. 7. Прекращения подачи электроэнергии, пара, сжатого воздуха, хозяйственной и питьевой воды и др. 8.Дефект конструкции (раковины, неоднородность металла и т. п.) и монтажный дефект (непровар швов, нарушение технологии сборки, монтажа запорно-регулирующей арматуры и т. п.) 9.Механические повреждения, возникшие в следствие некачественных строительно-монтажных, ремонтных и пусконаладочных работ и т. д. 10 Механический, физический и химический износ, усталость металла 11.Экстремальные погодные условия, террористический акт |

Несмотря на предусмотренный комплекс технических и организационных мер, направленных на обеспечение безопасности производства, вероятность возникновения аварий полностью исключить нельзя.

В случае непринятия оперативных мер по их устранению, аварийные ситуации могут привести к прямому воздействию на природную среду, отравлению людей выбросами в атмосферу значительного количества вредных ингредиентов.[4]

2.5 УКПГ - 2  как объекта повышенной опасности и источника загрязнения окружающей природной среды.

Наиболее опасным сценарием развития аварии в системе промысловых трубопроводов УКПГ-2 является разгерметизация шлейфа на полное сечение без возгорания.

В таблице 1.3  приведено краткое описание наиболее опасных и вероятных сценариев возможных аварий на УКПГ -2

Таблица 1.3 – Краткое описание сценариев аварий

| Опасный производственный объект | Описание сценария | Величина среднего индивидуального риска, 1/год |
| --- | --- | --- |
| Наиболее опасный сценарий |  |  |
| Фонд эксплуатационных скважин | Разрушение фонтанной арматуры→ открытое фонтанирование скважины (токсический выброс) → токсическое поражение | 6,82E-06 |
| Система промысловых трубопроводов УКПГ-2 | Разгерметизация трубопровода на полное сечение → токсическое воздействие на персонал | 1,46E-06 |
| Наиболее вероятный сценарий |  |  |
| Участок комплексной подготовки газа УКПГ-2 | Разгерметизация емкостного аппарата (трубопровода) → утечка через отверстие в 1″→ образование газового облака → наличие опасных концентраций → рассеяние без опасных последствий. | 1,78E-07 |

Возникновение аварий в системе промысловых трубопроводов оказывает токсическое воздействие на рабочий персонал и население, находящихся в опасной зоне, вызывает социальные и экономические последствия.

Согласно расчетам:

- вероятность возникновения аварий в системе промысловых трубопроводов УКПГ-2  составляет 0,00000146 раз в год;

- размеры зон действия токсического поражающего фактора при подобных авариях не превышает  653 м.;

- социальный риск для промперсонала не превышает 0,0000015 раз в год;

-экономический ущерб от возникновения аварии, в ценах 2010 года, составляет около 200 тысяч рублей.

2.6 Оценка гигиенического состояния атмосферного воздуха в с. Дедуровка.

Для оценки состояния или степени загрязнения атмосферы в населенных пунктах используются следующие расчетные показатели:

- индекс загрязнения атмосферы отдельной примесью;

- комплексный индекс загрязнения атмосферы.

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) отдельной примесью используется для сравнения степени загрязнения атмосферы (ЗА) различными веществами и характеризует вклад отдельных примесей в общий уровень загрязнения атмосферы населенных пунктов за определенный период наблюдений.

ИЗА отражает количественную характеристику уровня ЗА отдельной примесью, учитывающую различие в скорости возрастания степени вредности загрязняющих веществ, приведенных к вредности диоксида серы и определяется по формуле

< 1,

где        - ИЗА;

- - среднее арифметическое значение концентрации примеси;

ПДКс.с.- среднесуточные предельно допустимые концентрации примеси (ПДКср.с(H2S) = 0,008мг/м³; ПДКср.с(SO2) = 0,05мг/м³; ПДКср.с(NO2) = =0,04мг/м³);

i - примесь;

- константа, принимающая значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 для соответственно 1, 2, 3, 4-го классов опасности веществ, позволяющая привести степень вредности -го вещества к степени вредности диоксида серы

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) - отражает количественную характеристику уровня ЗА, создаваемого загрязняющими веществами, присутствующими в атмосфере населенных пунктов.

КИЗА рассчитывается за рассматриваемый период как сумма всех ИЗА и определяется по формуле

<n,

где      ln – КИЗА;

- ИЗА i примеси;

i – примесь;

- количество рассматриваемых примесей.

Согласно результатов многолетних наблюдений, средние концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с.Дедуровка обнаруживались на уровне:

1.4 Таблица  – Среднемноголетний уровень загрязнения атмосферного воздуха в с. Дедуровка

| Определяемые Ингредиенты | Сероводород, H2S | Диоксид серы, SO2 | Диоксид азота, N02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс опасности | 2 | 3 | 2 |
| Средние концентрации, мг/м3 | 0,004 | 0,02 | 0,008 |
| ИЗА | 0,04061 | 0,40 | 0,1234 |
| % вклада в загрязнение атмосферы | 7,2002 | 70,9207 | 21,879 |

Расчеты показывают, что наибольший вклад в загрязнение атмосферы с. Дедуровка вносят диоксид серы.

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) получился равным 0,56401

КИЗА  < 3 – следовательно, гигиеническое состояние атмосферного воздуха в с. Дедуровка -  удовлетворительное.

Наличие на территории Дедуровского сельского поселения нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих объектов,  нефтепроводного транспорта, объектов предприятий по добыче газа и газопроводного транспорта и других объектов является основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Хотя нефтяная промышленность является одним из устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики, высокая частота аварийных разрывов нефтепроводов, аварии транспортных средств доставки нефти, крупномасштабные аварийные разливы нефти при добыче и переработке не могут не вызывать тревогу. Техногенная нагрузка, создаваемая нефтегазовым комплексом – достаточно значительно.

Глава III Способы ограждения от загрязнений связанных с добычей, транспортировкой и переработкой нефти

3.1. Способы очистки от загрязнения нефтью и нефтепродукта на мировом уровне.

Для очистки от нефтезагрязнений водных объектов и почв используются механические, физические, термические, физико-химические, химические и биологические методы. Применение тех или других методов определяется характером, уровнем и глубиной загрязнения, типом загрязненной среды (почва, грунт, вода).

Нефтяные пленки на поверхности воды можно удалять при использовании сорбентов; эмульсии и растворенные углеводороды – методами флотации, коагуляции, сорбции или фильтрации, например, через кварцевый или углеродный материал. При загрязнении глубинных слоев почвенной среды и грунтовых вод наиболее часто применяются методы с нагнетанием или откачкой воды и воздуха через скважины.

Механические методы применяются при высокой степени загрязнения, при концентрации углеводородов, превышающей 50 г/кг, глубине проникновения загрязнения в почвы и грунты 0,3–1 м, при толщине слоя нефтепродуктов на водных поверхностях, превышающей 0,03 м. При механических методах загрязненные почвы и грунты извлекаются вручную либо при помощи землеройной техники и перемещаются на площадки рекультивации. На сильнообводненных участках и водных поверхностях пленки нефтепродуктов снимаются с помощью техники. Собранные нефть, нефтепродукты и нефтесодержащие шламы вывозятся на пруды или в резервуары-шламонакопители. Очень часто свежие разливы нефти на почве засыпаются песком, грунтом, торфом, загрязненная поверхность механически перепахивается или рыхлится сельхозорудиями и гусеницами тракторов. При таком варианте «очистки» происходит захоронение и консервация нефти в нижележащих почвенных слоях, где условия для протекания процессов деструкции углеводородов и естественного самоочищения почвенной среды хуже.

При гидромеханическом методе очистки почва и растительный покров принудительно отмываются водой от остаточной нефти. Это достигается либо полным заводнением загрязненного участка на непродолжительный период, либо его периодическим дождеванием поливальными установками. Для повышения эффективности работ по нефтеотмывке участка применяются разрешенные вещества. Созданы специальные установки для очистки нефтезагрязненных грунтов. В таких установках предусматривается сбор отмытого нефтепродукта с целью последующего использования его по прямому назначению, многократное использование моющего раствора, очистка отработанных растворов, возврат очищенного грунта или складирование его для последующей переработки. Метод отмывки применяют при мойке средств хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Их отмывают от углеводородов водой с температурой 70–90° С или паром 4 . Для ускорения процесса отмывки емкостей и трубопроводов применяют различные моющие вещества, в том числе гидроксид натрия, специально разработанные технические средства. [7]

Физические и физико-химические способы предусматривают сбор углеводородов с помощью адсорбентов, использование вакуумных установок, буровой техники, акустических устройств и т. п. Адсорбенты применяются для связывания нефтепродуктов на поверхности почв, грунтов, снежного покрова, воды, при сборе нефти с поверхности морских акваторий и пресноводных водоемов. Для сбора нефти с водной поверхности наряду с сорбентами используют специальные гелеобразователи. Их распыляют над поверхностью водоема, а затем собирают желатинизированную нефть рыболовной сетью. Используя механические и физические методы, можно собрать лишь часть нефтепродуктов.

Термические методы включают сжигание, сушку, пиролиз, окисление в воде при сверхкритических параметрах и другие высокотемпературные процессы, и их комбинации. Сжигание нефти с загрязненным материалом используется при ликвидации аварийных разливов нефти на поверхности почв. Отрицательными последствиями применения этого метода являются уничтожение живых организмов почвы и резкое увеличение содержания полициклических ароматических углеводородов в почве. Нефтешламы и другие отходы, содержащие углеводороды, обезвреживаются методом факельного сжигания нефтешлама в камерных и барабанных печах. Этот метод технологически легко реализуем и прост в обслуживании. Получаемая после сжигания зола используется для засыпки котлованов или подвергается захоронению.

Для решения этой проблемы предложена электроогневая технология сжигания, при которой процесс горения проводят в электрическом поле. Его каталитическое воздействие на горение веществ снижает содержание токсичных веществ в отходящих газах. Особые требования предъявляются к технологиям обезвреживания территорий от нефти и нефтепродуктов в условиях города. В этих случаях необходимы оперативный сбор нефтепродуктов с загрязненных площадей и своевременное устранение последствий от попадания нефтепродуктов в водоемы или почву.

Для улучшения экологической обстановки нефтяная отрасль России должна выполнять следующие условия:

- восполнять запасы углеводородов и осваивать новые нефтегазоносные провинции в отдаленных районах;

- повышать уровень профессиональной подготовки кадров и применять технологии для того, чтобы максимально эффективно проводить разведку и освоение новых нефтяных и газовых месторождений;

- улучшать состояние окружающей среды, а также компенсировать или устранять экологические последствия деятельности нефтяных компаний для окружающей среды;

- утилизировать нефтяной попутный газ. Сегодня с целью уменьшения загрязнения окружающей среды нефтегазодобывающим комплексом ведутся разработки и внедряются новые природосберегающие технологии.

Осваивается безамбарное бурение, позволяющее значительно снизить объемы производственных отходов. Ведется строительство заводов по антикоррозийному покрытию трубопроводов. Осваивается применение гибких трубопроводов из армированного пластика, срок эксплуатации которых не ограничен. Нарабатываются технологии по эффективной очистке загрязненных поверхностей с применением бакпрепаратов и различных промывочных жидкостей.[9]

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ведутся работы по использованию газа, сжигаемого в факелах, для производства бензина и выработки электроэнергии. Одним из наиболее перспективных путей ограждения среды от загрязнения является создание комплексной автоматизации процессов добычи, транспорта и хранения нефти

3.2. Решение экологических проблем на установке комплексной подготовки газа № 2.

ООО «Газпром добыча Оренбург» является многопрофильным предприятием, осуществляющим деятельность по добыче, транспортировке и производству углеводородов. Основными задачами газового комплекса являются рациональная и эффективная разработка газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, обеспечение заданных объемов добычи и подготовки газообразных и жидких углеводородов, их транспортировка по продуктопроводам.

Важнейшими из корпоративных приоритетов являются обеспечение сохранения охраны окружающей среды, производственной безопасности, так как ООО «Газпром добыча Оренбург» осуществляет деятельность по добыче, транспортировке и подготовке углеводородов, содержащих сероводород, меркаптаны и другие опасные компоненты, относящиеся к коррозионно-активным и токсичным средам, и представляет потенциальную опасность возможного негативного воздействия на окружающую среду и человека.

Большая работа проводится по улучшению экологической обстановки на Оренбургском газоконденсатном месторождении:

• внедряются технология опорожнения (снижения давления) остановленных технологических линий и шлейфов скважин газовыми эжекторами, что позволило предотвратить выбросы оксидов азота и углерода;

• проводится модернизация эжекторных установок ДКС-1, 2;

• проводятся  техническое обслуживание и ремонт оборудования автоматических постов контроля загрязнения атмосферного воздуха и передвижных лабораторий производственного экологического контроля;

• выполняется  нормирование выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения Общества и нормирование отходов производства и потребления;

• проводятся  рекультивация земель, нарушенных в процессе производственно-хозяйственной деятельности, на площади 81 га;

• выполняется  оценка современного состояния почвенного покрова после рекультивации нарушенных земель, проведен сравнительный анализ с фоновыми участками;

• проводятся  эколого-гигиеническая оценка воздействия газодобывающего комплекса на окружающую среду.

В настоящее время основным методом решения экологических проблем стал программно-целевой метод, основанный на принципах комплексного системного подхода и направленный на взаимную экологическую оптимизацию природных систем и народного хозяйства, включая охрану окружающей среды.

Заключение

В исследовательской работе рассмотрено, что такое нефть, ее основные характеристики, влияние нефти и газа на окружающую среду. Действительно, нефть – это основа цивилизации, «черное золото». Без нефти и продуктов ее переработки невозможно представить нашу жизнь. Но небрежное обращение с нефтью может обернуться большой бедой. Загрязнение влияет не только на окружающую  среду, но и на наше здоровье. Поэтому использование нефти и нефтепродуктов должно быть весьма аккуратным, продуманным и дозированным. Нефть требует к себе внимательного отношения.

В ходе работы была также  рассмотрена деятельность одного из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий  ООО «Газпром добыча Оренбург» на примере установке комплексной подготовки газа № 2.

Выбросы вредных веществ в атмосферу не превышают предельно допустимых выбросов, указанных в «Проекте нормативов предельно допустимых выбросов для ГПУ». Расчеты показывают, что наибольший вклад в загрязнение атмосферы с. Дедуровка вносят диоксид серы. Предприятие ведет целенаправленную работу по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву и водоемы.

Для снижения аварийности и повышения уровня надежности, технологические установки ГПУ оборудованы автоматической системой управления технологическими процессами, системами сигнализации автоматического пожаротушения и безопасности, применяются современные методы антикоррозионной защиты.

Но проблемы еще остаются и надо искать пути их решения. Надеюсь, данная работа привлечет внимание общественности к проблеме загрязнения атмосферы, и может быть использована для просветительской работы. Главное, если каждый из нас будет осознанно относиться к той информации, которую получает, мир изменится к лучшему. От каждого из нас зависит судьба живой и неживой природы. Проблема охраны окружающей среды – государственная проблема. Рациональное использование ресурсов биосферы, минеральных ресурсов Земли, бережное отношение к природе - единственно возможный путь спасения живой среды и самого человечества…

Список используемых источников

- Гриценко А.И., «Руководство по исследованию скважин»./ Гриценко А.И., Алиев З.С.,  Ермилов О.М.,  Ремизов В.В.,  Зотов Г.А.  М. - Наука  2019 г.;

- Алиев З.С. «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений». М. Недра 2021 г.;

- Алиев З.С., «Анализ результатов исследований газовых скважин Ямбургского ГКМ и Заполярного ГНКМ»/ Алиев З.С., Хабибуллин Р.А., Панкин Н.А. -  Издательство Казанского государственного технического университета. - 2022 г.;

- Попов Г.Е. «Охрана труда при разработке нефтяных и газовых месторождений» - М. Недра  2019 г.;

- Коротаев Ю.П. «Добыча, транспорт и подземное хранение газа» / Коротаев Ю.П., Ширковский   А.И. -  М. Недра 2023 г.;

- Гуревич Г.Р., «Справочное пособие по расчету фазового состояния и свойств газоконденсатных смесей»/ Гуревич Г.Р., Брусиловский А.И. - М. Недра 2023 г.;

- Отчеты ЦНИПР  ГПУ;

- Геологические отчеты ГПУ;

- ВНИИГАЗ «Гидрогеологические особенности газовых и газоконденсатных месторождений в связи с условиями их активного обводнения» М.  2022 г

- https://www.gazprom.ru/

Приложение А Самые популярные виды нефти по содержанию серы.

.

Приложение Б. Качественный и количественный состав нефти.

Приложение В. Расположение ОНГКМ

Приложение Г.Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение

(ОНГКМ)  Оренбургской области