Муниципальное образовательное учреждение

Ликино-Дулёвская средняя общеобразовательная школа № 5

Московская область

Орехово-Зуевский городской округ

г. Ликино-Дулёво

Исследовательская работа

Использование снега как индикатора загрязнения окружающей среды железнодорожным транспортом в городе

номинация «Экологическая безопасность»

Выполнила: Ермолина Варвара Алексеевна

ученица 10а класса

МОУ Ликино-Дулевская СОШ №5

Руководитель: Толстова Светлана Владимировна

учитель биологии

Ликино-Дулёво,

2024 год

Оглавление

Введение	3

Актуальность	3

Цель, задачи и методы исследования	3

Практическое исследование	4

Физико-химические исследования снежных проб	5

Проведение биоиндикации с семенами гороха	11

Выводы	13

Литература	14

Введение

Человеческая цивилизация развивается огромными шагами, наука и технологии не стоят на месте и зачастую в этом «победном» шествии люди, оказывая влияние на природу, оставляют после себя «выжженное поле»: разрытые карьеры и прииски, опустошенные и иссушенные территории. Объемы разрушающего действия людей на окружающую природы колоссальны.

Стремительный рост и развитие промышленности влечет за собой увеличение негативного воздействия на окружающую среду: увеличивается количество промышленных отходов, растет число вредных выбросов в атмосферу, нарушается экологическое равновесие водных объектов. Нельзя не отметить и колоссальный рост автомобильного и железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры.

За последние несколько лет значительно увеличилось количество автомобилей, в разы выросла нагрузка на железнодорожные перевозки. Соответственно в атмосфере возрастает концентрация вредных, токсических веществ, таких как оксид азота, серы и углерода, свинца. Наличие значительного скопления вредных веществ в атмосфере оказывает воздействие на такие факторы как температура воздуха, количество и качество выпадающих осадков, формирование смога в городах.

Актуальность

Я проживаю в небольшом подмосковном городе Ликино-Дулево. Он находится в 78 километрах восточнее Москвы в Мещёре. Сквозь весь город проходит Федеральная автомобильная трасса А108 или Московское большое кольцо, также город окружен сетью железнодорожных путей (Большое кольцо Московской железной дороги).

Наш город имеет богатую промышленную перспективу так как в нем расположены один из крупных фарфоровых заводов России (Дулевский фарфоровый завод), Ликинский автобусный завод, а Дулевский красочный завод является крупнейшим производителем красок, пигментов и препаратов золота для фарфорового производства. Большая часть логистики выстроена вокруг железной дороги, пути пролегают между предприятиями и даже отдельными цехами. На окраине города так же находиться железнодорожная станция и сортировочный узел.

Исходя из вышеописанного можно сделать выводы, что степень загрязнения атмосферы в городе достаточна высокая. Поэтому в своей работе я хочу изучить загрязнение окружающей среды железнодорожным транспортом. Для того чтобы в дальнейшем предложить и провести мероприятия для улучшения экологии моего города.

Цель, задачи и методы исследования

Цель работы — используя снежный покров на территории г. Ликино-Дулево, провести изучение степени загрязнения окружающей среды, Московской области, оценить влияние снега с различной степенью загрязнения на рост растений.

Исходя из цели работы, я поставила следующие задачи:

– используя метода биоидикации и метода химического эксперимента определить общую загрязненность снежного покрова;

– за определенный (ограниченный) временной период провести наблюдение за развитием вегетативной системы гороха под воздействием талой воды с разной степенью загрязненности;

В своей работе я применяла следующие методы:

- теоретический метод, который включает в себя изучение и анализ литературы, постановка целей и задач;

- эмпирический метод, который включает наблюдение, постановку химических опытов и биотестирование проб снега;

- метод биоиндикации, который использует живые организмы, в нашем случае горох, для оценки качества окружающей среды.

Была выдвинута следующая гипотеза: скопление вредных (токсичных веществ) в снегу и талой воде оказывает негативное воздействие на развитие вегетативной системы растений в снеге, талой воде отрицательно влияет на рост и развитие растений.

Одним из наиболее информативных и удобных индикаторов загрязнения атмосферы является снег [9]. Снег может аккумулировать в своем составе многие вредные вещества, которые есть в атмосфере. Он выполняет перераспределительную функцию над влагой между землей и атмосферой, в тоже время снег способен переносить вредные вещества. Затем в процессе таяния, загрязняющие вещества с талыми водами попа дают в реки, почву, поступают в атмосферу и соответственно оказывают влияние на живые организмы. Анализ качества снежного покрова позволяет проследить, как распределены загрязняющие вещества по территории, и выяснить, как влияют конкретные промышленные предприятия и другие объекты на состояние окружающей среды [4]. Изучив снежный покров на конкретной территории можно делать выводы о экологическом состоянии атмосферного воздуха.

Практическое исследование

Ход исследования

- Изучение теоретического материала по проблеме исследования

- Подготовка материалов для экспериментов

- Определение места для забора снежных проб, описание снежных проб

- Изучение проб (физические пробы, химические пробы)

- Проведение биоиндикации с семенами гороха

- Анализ результатов эксперимента

- Выводы о проведенной работе

Отбор снега был проведен на двух территориях: полоса отчуждения железнодорожного полотна (проба №1), поле, расположенное на расстоянии 8 км от железной дороги (проба №2). Пробы были взяты в период когда температура воздуха не поднималась выше -10 градусов, устойчивый снежный покров был сформирован в пределах 25 сантиметров. Эти условия позволяют сохранить загрязняющие вещества, накопленные с снегу, в неизменном виде достаточно длительное время.  Проба № 3 являлась контрольной и состояла из дистиллированной воды.

Проба №1 – снег мелкозернистый, беловато-серый с вкраплениями металлического цвета, сухой, плотный и твердый, с резким запахом.

Проба №2 – снег мелкозернистый, белый, сухой, рассыпчатый, без запаха.

Проба №3 –дистиллированная вода

Рис. 1 Подготовка проб снега для таяния (Проба №1, проба №2)

Физико-химические исследования снежных проб

Следующим этапом исследования было проведение физико-химических исследований снежных проб. Их основная цель – выявление наличия загрязняющих веществ в пробах снега.

Для исследования прозрачности талой воды (снежный пробы №1, №2) необходимо наполнить чистый стеклянный цилиндр высотой до 50 см и диаметром 2,5 - 3 см талой водой. Дно цилиндра должно быть хорошо отшлифовано. Далее нужно взболтать содержимое цилиндра и поставить на текст с высотой букв 2 мм. Постепенно отливая воду, нужно найти высоту водяного столба, при которой текст остается читаемым. На оценку прозрачности воды влияет количество, цвет взвешенных и растворенных частиц неорганического и органического происхождения. Вода считается пригодной для питья при высоте водяного столба 30 см.

Таблица 1. Определение прозрачности проб талой воды

| Проба | Высота водяного столба в цилиндре | Прозрачность/мутность воды |
| --- | --- | --- |
| Проба №1 | >10 см | Мутная |
| Проба №2 | > 16 см | Слабо мутная |
| Проба №3 | < 30 см | Прозрачная |

Исходя из полученных данных можно сделать выводы о том что талая вода из снежных проб №1,2 не является пригодной для питья.

Рис. 2 Определение прозрачности проб талой воды.

Оценка наличия и интенсивности запаха проводилась следующим образом: в чистую колбу объемом не менее 100 миллилитров я налила талую воду, затем плотно закрыла колбу стеклянной пробкой и взболтала содержимое. Убрав пробку, я оценила наличие и интенсивность запаха.

Таблица 2. Определение интенсивности запаха

| Интенсивность запаха | Характер запаха | Оценка интенсивности запаха |
| --- | --- | --- |
| Нет | Не ощущается | 0 |
| Незначительная | Ощущается только при нагревании воды. | 1 |
| Слабая | Запах еле заметный, ощущается незначительно | 2 |
| Заметная | Запах ощущается, носит неприятный характер | 3 |
| Отчетливая | Запах значительный, неприятный | 4 |
| Сильная | Запах сильный, вызывает отторжение | 5 |

Таблица 3. Определение характера запаха

| Естественного характера | Искусственного характера |
| --- | --- |
| Незначительный/отсутствует | Незначительный/отсутствует |
| землистый | нефтепродуктов |
| гнилостный | хлорный |
| плесневый | уксусный |
| торфяной | фенольный |

Оценка интенсивности запаха снежных проб проводилась при температуре воздуха не выше 20 Цельсия.

Проба №1 - запах значительный, ярко-выраженный, искусственного происхождения напоминает нефтепродукты, мазут (4 балла).

Проба №2 – запах слабой интенсивности, едва заметный, усиливается при нагревании. Скорее всего естественного происхождения (1 балл).

Для определения pH уровня проб талого снега я использовала полоски универсального индикатора и сравнивала их цвет с контрольной шкалой. В зависимости от наличия тех или иных загрязняющих веществ пробы могут иметь как кислую, так и щелочную реакцию. Проба № 1 имеет щелочную реакцию, что может свидетельствовать о загрязнении оксидами металлов.

Проба №2 реакция кислая, это говорит о наличие кислотных оксидов и оксидов азота.

Рис. 3. Определение уровня pH

Чтобы обнаружить наличие органических веществ в пробах я использовала 5% перманганат калия КМnО4. В первую пробирку я наливала дистиллированную воду объемом 5 мл, во вторую и третью пробирки по 5 мл талой воды проб № 1 и №2. Затем в каждую добавляла каплю 5% перманганата калия КМnО4. Проба №1 и № 2 имеет более светлую окраску относительно эталона, что говорит о наличие следов органических веществ. Также исходя и интенсивности окраски проб, можно сделать вывод о том, что в  пробе №2 органических веществ наблюдается больше.

Рис. 4 Обнаружение органических веществ.

Для определения ионов железа Fe3+ я использовала соляную кислоту, пероксид водорода и 50% раствор тиоцианата калия. Я брала по 10 мл исследуемой талой воды, добавляла 2 капли HCl, затем пару капель H2O2, 4 капли 50% раствора KNCS. Затем все перемешала и следила за проявлением окраски. Оценка окраски проводится при рассматривании пробирки на белом фоне.

Таблица 4. Примерное определение ионов Fe3+ в пробах снега

| Окрашивание. | Примерное содержание ионов железа |
| --- | --- |
| Отсутствие | менее 0, 05 |
| Едва заметное желтовато-розовое | от 0, 05до 0, 1 |
| Слабое желтовато-розовое | от 0, 1 до 0, 5 |
| Желтовато-розовое | от 0, 5 до 1, 0 |
| Желтовато-красное | от 1, 0 до 2, 5 |
| Ярко-красное | более 2, 5 |

Рис. 4 Определение ионов железа.

Анализируя данные, полученные в ходе эксперимента, я пришла к выводу о том что в обеих пробах содержатся ионы железа. В пробе №1 ионов железа больше чем в пробе №2.

Чтобы определить наличие ионов свинца Pb2+ я использовала йодид калия, уксусную кислоту. Я налила в пробирки по 5 мл талой воды (пробы №1,2), добавила йодид калия KI, уксусную кислоту CH3COOH и нагрела до полного растворения выпавшего желтого осадка PbI2. Затем охладила получившиеся растворы под струей прохладной воды. При этом я наблюдала выпадение PbI2 в виде золотистых кристаллов.

Иодид калия (KI) дает в растворе с ионами свинца характерный осадок йодида свинца PbI2.

Рис. 5 Определение ионов свинца

Так как после охлаждения выпал кристаллический осадок золотистого цвета, можно сделать вывод о том что в обеих пробах снега присутствуют ионы свинца.

Рис.6 Определение ионов меди

Для определение ионов меди Cu2+ (качественное) в фарфоровую чашку поместили 3-5 мл исследуемого талого снега, выпарили досуха, затем прибавили 1 каплю концентрированного раствора аммиака NH3. Появление интенсивно синего цвета свидетельствует о появлении меди, таким образом в пробе №1 присутствует медь. В пробе №2 данной реакции не наблюдалось.

Для  определение ионов хлора Cl- (качественное) к 5 мл талого снега добавить 3 капли 10% раствора нитрата серебра AgNO3, подкисленного азотной кислотой HNO3.

Таблица 5. Определение ионов хлора

| слабая муть | 1-10 мг/л, |
| --- | --- |
| сильная муть | 10-50 мг/л, |
| хлопья | 50-100 мг/л, |
| белый творожистый осадок | > 100 мг/л. |

Для  определение сульфат ионов SO42- (качественное) к 5 мл талого снега добавить 4 капли 10% раствора соляной кислоты HCl и 4 капли 5% раствора хлорида бария BaCl2.

Таблица 6. Определение сульфат ионов

| слабая муть | 1-10 мг/л, |
| --- | --- |
| сильная муть | 10-50 мг/л, |
| хлопья | 50-100 мг/л, |
| белый творожистый осадок | > 100 мг/л. |

Рис.7 Определение ионов хлора и сульфат ионов

Таким образом в пробе №1 содержатся ионы хлора и сульфат ионы в количестве от 10-50 мг/л, в пробе № 2 их содержание не обнаружено.

По результатам исследования химических свойств снежных проб можно сделать выводы о том, что в пробе №1 (железная дорога) содержатся ионы железа, свинца, меди, хлора и сульфат ионы, низкий уровень содержания органических веществ и щелочная среда. Снег и талая вода, находящиеся около железной дороги, являются загрязнителями окружающей среды.

Проба № 2 содержит незначительное количество ионов железа, свинца, при этом содержание органических веществ больше чем в пробе № 1, сред кислая. Снег и талая вода, находящиеся на значительном удалении от железной дороги, содержат меньшее количество загрязняющих веществ, но являются загрязнителями окружающей среды.

Проведение биоиндикации с семенами гороха

При проведении эксперимента я использовала метод биоиндикации, который позволяет определить степень негативного воздействия физических, химических и биологических неблагоприятных факторов среды, потенциально опасных для живых организмов, в контролируемых экспериментальных условиях. В качестве биоиндикатора я выбрала семена гороха. Мой выбор обусловлен хорошей всхожестью гороха, а также скоростью роста корней на этапе проростков, сравнительная оценка которых дает возможность провести исследование степени воздействия токсичности загрязняющих веществ, содержащихся в снегу. Методика данного исследования взята из методического пособия для педагогов УДО и общеобразовательных школ «Исследуем окружающую среду» под редакцией В. Ф. Бахтияровой [5]

В ходе проведенного исследования методом биоиндикации были получены следующие данные:

– Семена, находившиеся в дистиллированной воде (Проба №3), проросли на 3 день, скорость роста главного корня с каждым днём увеличивалась, 5 день длина главного корня составила 2,5 см.

– Семена, находившиеся в талой воде, взятой около железной дороги (Проба № 1) начали прорастать на 5 сутки, из трех заложенных семян во время проращивания одно из семян гороха остановилось в развитии и начался процесс гниения. Это может косвенно свидетельствовать о том, что в пробе №1 содержатся вещества, окисляющие воду.

– Семена, находившиеся в пробе № 2, проросли на четвертый день. Скорость роста главного корня составила 1,5 см. Несмотря кажущеюся чистоту воды в пробе содержатся вещества, замедляющие развитие растений.

Рис.8 Прорастание семян (Проба №3)

Рис. 9 Прорастание семян (Проба №2)

Рис. 10 Прорастание семян (Проба №1)

Результаты исследования биоиндикации

Применяемый метод биологической индикации, наглядно показал влияние загрязненности снега вредными веществами на процесс прорастания и развития проростков семян гороха. Талая вода, полученная из проб снега собранных около железной дороги и в поле, оказывает разную степень негативного влияния на развитие проростов гороха. Метод биоиндикации подтверждает результаты физико-химических исследований проб снега. Однако опираться лишь на метод биологической индикации будет неверно, так как организмы-индикаторы не позволяют в полной мере исследовать   качества окружающей среды.

Выводы

Подводя итоги проведенной исследовательской работы можно сделать следующие выводы: была достигнута цель работы, а именно проведено исследование загрязнения окружающей среды по снежному покрову на территории г. Ликино-Дулево, Московской области, оценено влияние снега с различной степенью загрязнения на рост растений.

Также в ходе работы получила свое подтверждение выдвинутая мною гипотеза о том, что накопление токсичных веществ в снегу отрицательно влияет на рост и развитие растений.

Результаты, полученные при физико-химическом исследовании проб снега, свидетельствуют о наличии загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду от железнодорожного транспорта и оказывающих влияние на экологию города Ликино-Дулево.

В дальнейшем я бы хотела продолжить исследовательскую работу в этом направлении с целью разработки методов и способов улучшения экологической обстановки в родном городе.

Литература

- Акимова О.А. Снег как индикатор загрязнения окружающей среды//Вестник магистратуры. 2021.№4-1 (115) С.11

- Бокова А. В. О чём молчит снег (исследование загрязнения снежного покрова путём биотестирования) // Молодой ученый. — 2016. — № 9.1. — С. 11–12.

- Владимиров, А. М. Охрана окружающей среды / А. М. Владимиров, Ю. И. Ляхин, Л. Т. Матвеев, В. Г. Орлов. — СПб.: Гидрометеоиздат, 1991. — 424 c.

- Защита атмосферы от промышленных загрязнений: В 2 ч. [Текст] = Handbook of air pollution technology: Справочник / Под ред. С. Калверта и Г. М. Инглунда; Пер. с англ. В. А. Загайнова и др.; Под ред. А. Г. Сутугина и Е. Н. Теверовского. — М: Металлургия, 1988. — Ч. 1 / пер.: А. А. Бондарев и др. — 1988. — 758, [1] с.: ил., черт., граф

- Исследуем окружающую среду. Методическое пособие для педагогов УДО и общеобразовательных школ /Бахтиярова В.Ф.// Уфа.: «БИРО», 2005 г.

- Корочистов, А. А. Оценка загрязнения окружающей среды по снежному покрову на основе методов биоиндикации и биотестирования на территории с. Молчаново Томской области // Юный ученый. — 2020. — № 10 (40). — С. 55-60.

- Мансурова С. Е., Кокуева Г. Н. Следим за окружающей средой нашего города: 9–11 кл.: Школьный практикум. — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — 112, [1] с.: ил. Новикова, Я. Э.

- Проектная деятельность учащихся как условие интеграции знаний / Я. Э. Новикова. // «География в школе» — 2011. — № 10. — М.: «Школьная Пресса» — С. 40–43.

- Панин М. С. Химическая экология: Учебник для вузов. — Семипалатинск: 2002. — 852, [1] с.: ил.

- Экология 7-8 классы. Практикум/авт. Н.А. Степенчук. –Волгоград.: «Учитель», 2008 г.