Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования города Ульяновска

«Детский эколого-биологический центр»

Всероссийский конкурс юных исследователей

окружающей среды имени Б.В. Всесвятского

«Исследование снежного покрова реки Волга

в левобережье города Ульяновска»

автор: Шарыгина Вероника,

16 лет, объединение

«АгроСтарт»

руководитель:

Алексеева Наталья Вячеславовна,

педагог дополнительного образования

2026, Ульяновск

Содержание:

1. Введение………………………………………………………………………..3

2. Обзор источников информации………………………………………………4

3. Методика проводимых исследований ……………………………………4

4. Анализ полученных результатов ………………………………………….6

5. Список литературы…………………………………………………………10

6. Приложение………………………………………………………………….11

Введение

автор: Шарыгина Вероника,

16 лет, объединение

«АгроСтарт»

Волга – самая большая по размеру водного бассейна и длине река в Европе. Ее протяженность составляет 3530 километров, а ее бассейн охватывает территорию площадью около 8% от всей России, где исторически сложилась самая высокая плотность населения. Поэтому Волга занимает особое место в жизни нашей страны, являясь важнейшей водной транспортной артерией, источником питьевой воды и электроэнергии, неотъемлемой частью народного хозяйства и промышленности. Получая от реки необходимые ресурсы на протяжении десятилетий, ее защите и чистоте не уделяется должного внимания, что выливается во все увеличивающееся число экологических проблем Волги.

К, сожалению, наш город Ульяновск, расположенный на берегах Волги, вносит свою лепту в загрязнение реки.  В городе присутствуют обширные промышленные зоны, в левобережье основным и самым большим является авиастроительный комплекс «Авиастар». Город расположен на двух берегах реки и соединен 2 мостами: автомобильно-железнодорожный Императорский (протяженностью 5825 м) и автомобильный Президентский (протяженностью 12970 м). Автомобильный траффик на обоих мостах достаточно интенсивный. В связи с изношенностью дорожного полотна движение на Императорском мосту часто затруднено, что приводит к увеличению объема выхлопных газов и соответственно, к увеличению концентрации вредных веществ в воздухе.

При отсутствии ветра в микрорайоне Новый город (Левобережье) часто наблюдается смог, запах гари, появлению которых, вероятно, способствуют небольшие частные предприятия, расположенные в гаражных комплексах, деятельность которых не регулируется. Также вдоль побережья ведется активная жилищная застройка, что тоже усугубляет экологическую обстановку в округе.

Учитывая эти факторы, я решила проверить, насколько сильно они влияют на загрязнение акватории Волги в нашем районе и именно в зимний период, когда все загрязняющие вещества принимает на себя снежный покров, и которые весной, при снеготаянии, попадут в воду.

Цель: Изучение химического состава снежного покрова реки Волга как потенциального источника ее загрязнения.

Задачи:

- Определение географии исследования (мест отбора проб).

- Определение методик отбор проб снега и его последующего анализа.

- Изучение физико-химического состава снеговых проб.

- Анализ полученных данных.

- Выводы.

- Составление анкеты-опросника для жителей города.

- Обзор источников информации

Одним из основных индикаторов загрязненности окружающей среды в регионах, где существуют сезоны с отрицательными температурами воздуха, является снежный покров, который накапливает в себе различные загрязнения из атмосферы. Их содержание в 2-3 раза больше, чем в воздушной среде.

Главными факторами загрязнения снежного покрова являются промышленные предприятия, автомобильный транспорт и деятельность человека.

Автотранспорт – один из наиболее опасных источников химического загрязнения атмосферы. Основными компонентами, поступающими в атмосферу при сжигании бензина и дизельного топлива, являются: углекислый газ, оксиды серы и азота, соединения свинца, сажа (тяжелые металлы), альдегиды, и углеводороды.

Строительно-монтажные работы также наносят значительный вред атмосфере –токсичные выхлопные газы от строительной техники, распыление цемента, извести и других сыпучих загрязняющих веществ, сжигание отходов и остатков строительных материалов.

Наряду с крупными промышленными производствами, несомненно, свой негативный вклад в экологическую обстановку городов вносят и небольшие предприятия и производства, осуществляющие вредные выбросы в атмосферу. В частности, в микрорайоне Новый город предприниматели, производства которых находятся в гаражных комплексах, отапливают свои помещения, используя неподходящий для этих целей материал, нет контроля за выбросами загрязняющих веществ, за обращением с отходами производства.

Изучив литературу по этому вопросу, я выбрала не только достаточно распространенные и достоверные методики исследования талой воды, но и доступные мне на данный момент.

2. Методика проводимых исследований.

Изучение состояния снежного покрова началось с выбора территории исследования. Было решено собирать снег непосредственно с самого водного объекта, т.к. после снеготаяния все загрязнители попадут непосредственно в воду. Пробы снега были собраны в январе 2025 года в Заволжском районе города Ульяновска (в Левобережье), вблизи от основных источников загрязнения.

1 точка - 1,5 км от города в сторону села Архангельское (Приложение, рис 1).

2 точка - район Верхняя терраса, вблизи Президентского моста (Приложение, рис 2).

3 точка – район Новый город, спуск по проспекту Академика Филатова (Приложение, рис 3).

Выбор точек отбора обусловлен необходимостью сравнения степени загрязнения снега от степени антропогенной нагрузки. Точка 1 расположена вдали от городских источников загрязнения и выбрана для сравнения степени загрязненности с точками, находящимися в городской среде.

В непосредственной близости от точки 2 расположен Президентский мост с активным автомобильным трафиком, значительно возросшим в конце 2024 года в результате ремонтных работ на втором основном мосту через Волгу (Императорском).

В непосредственной близости от точки 3 расположена зона гаражей и проходят зимние рыболовные маршруты (на снегоходах), а в верхней части берега ведется активная жилищная застройка.

Пробы снега отбирались на участках, где снежный покров сохранился нетронутым.  Для получения усредненного образца были отобраны снеговые пробы в пяти точках методом  конверта (на участке площадью 1м2 отбирались пробы снега по углам квадрата и в его центре), на всю глубину залегания снега (Приложение, фото 1, 2, 3, 4, 5). Пробы помещались в чистый полиэтиленовый пакет, перемешивались, до проведения анализов хранились в замороженном виде. Перед анализом снег поместила в чистую посуду для таяния. При достижении талой воды комнатной температуры приступила к анализу.

1. Внешний вид снега.

Определялся визуально. В пробах №1 и №2 снег чистый, белого цвета. В пробе №3 наблюдается примесь песка. При оттаивании пробы 1 и 2 сохранили внешнюю чистоту и прозрачность, в пробе номер три образовался слабый осадок черного цвета и небольшое количество серой пены по краям сосуда.

2. Органолептические показатели талого снега.

2.1 Прозрачность раствора.

Для определения прозрачности воды использовала прозрачный мерный цилиндр с плоским дном. Под цилиндром на расстоянии 4 см от его дна расположила лист белой бумаги с печатным шрифтом с высотой букв 3,5 мм (Arial кеглем 15). Пробу перед помещением в цилиндр интенсивно встряхивают. Шрифт должен быть различим для чтения сквозь толщу воды. Прозрачность воды выражают в сантиметрах высоты столба воды. Для сравнения использовала дистиллированную воду. (Приложение, фото 6)

2.2. Запах.

В колбу вместимостью 250 мл отмерить 100 мл исследуемой пробы, закрыть пробкой, содержимое несколько раз перемешать вращательными движениями, после чего колбу открыть и определить характер и интенсивность запаха.

2.3. Определение pH снега.

Определение рН талой воды производилось с помощью цифрового рН-метра «Мегеон – 17206». Для точного измерения водородного показателя перед проведением анализа рН-метр был откалиброван на трех буферных растворах (рН 4.01, рН 6.86, рН 9.18). Измерения проводились при температуре воды 25С, после каждой пробы датчик промывала в дистиллированной воде. Результаты исследования показали, что показатель рН во всех трех растворах более 7, что говорит о щелочной среде исследуемого раствора. (Приложение, фото 7,8).

3. Химический анализ снега (Приложение: фото 9, 10, 11).

3.1. Определение сульфат-ионов (качественное). Метод основан на реакции сульфат-анионов с катионами бария с образованием нерастворимой суспензии сульфата бария по реакции:  Ba2+ + SO42- = BaSO4 ↓

К 5 мл исследуемой пробы добавляют 4 капли 10% раствора НСl и столько же капель 5% раствора ВаСL. В присутствии сульфат-иона выпадает осадок белого цвета или появляется муть.

3.2. Определение хлорид-ионов (качественное).

К 5 мл исследуемой пробы добавляют 3 капли 10% раствор азотнокислого серебра, подкисленного азотной кислотой. Появление осадка или мути указывает на наличие анионов хлора:  Аg+ + Cl- = AgCl ↓

Качественное обнаружение катионов тяжелых металлов

3.3. Определение ионов железа Fe3+

К 5 мл исследуемой пробы добавляют 1-2 капли концентрированной азотной кислоты и 5 капель 10% раствора роданида калия КСNS. При наличии ионов железа Fe3+   появляется красное окрашивание:  Fe3+ +3 СNS = Fe(СNS)3

Также было проведено тестирование раствора на ионы железа Тест-системой «Железо общее» для химического экспресс-анализа воды и водных сред.

3.4. Определение ионов свинца Pb2+

Иодид калия (КI) дает в растворе с ионами свинца характерный осадок свинца PbI2:    Pb2+ + 2I- = PbI2↓

К 5 мл исследуемой пробы добавляют немного KI, после чего, добавив уксусной кислоты СН3СООН, нагреть содержимое пробирки до полного растворения первоначально выпавшего желтого осадка PbI2.

3.5. Определение катионов меди Сu2+

В фарфоровую чашку помещают 3-5 мл исследуемого раствора, выпаривают досуха, затем прибавляют 1 каплю концентрированного раствора аммиака NH3. Появление интенсивного синего окрашивания свидетельствует о присутствии меди в снеге:  Сu2+ + 4 NH4OH = [Сu(NH3)4]2+ +4H2О

Дополнительно проводился анализ тест-системой «Медь» для химического экспресс-анализа воды и водных сред.

3. Анализ полученных результатов.

1. Внешний вид снега.

| № пробы | Визуальная оценка |
| --- | --- |
| 1 | чистый, белого цвета |
| 2 | чистый, белого цвета |
| 3 | белого цвета, но с небольшим налетом песка и черной пыли |

Вывод: снеговой покров визуально чистый, только на третьей площадке наблюдается нанос песка и пыли. Это, вероятнее всего, связано с тем, что пробы в этой точке проводились ближе к берегу, относительно других точек. Оползневый берег и ветер способствуют наносу песка. К тому же в непосредственной близости ведется застройка гаражного комплекса, что, несомненно, влияет на чистоту снега.

2. Органолептические свойства талой воды:

2.1. Прозрачность раствора

| № пробы | 1 | 2 | 3 | Дистиллированная вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота водяного столба (см) | 20 | 20 | 18 | 30 |

Вывод: природная вода достаточно прозрачная, что свидетельствует о небольшом количестве взвешенных веществ в ее составе.

2.2. Запах. Ощутимый запах во всех трех пробах отсутствовал.

2.3. Определение pH снега.

| № пробы | Значение рН |
| --- | --- |
| 1 | 7.12 |
| 2 | 7.27 |
| 3 | 7.72 |

Наше исследование показало, что снег в исследуемом районе имеет щелочную среду, что, вероятнее всего, обусловлено его загрязнениями оксидами металлов и автомобильными выхлопами. Наибольший показатель в точке №3.

Химический состав снега

Качественный анализ проб снега (сводная таблица)

| № пробы | присутствие SO42- | присутствие Cl- | присутствие Fe3+ | присутствие Pb2+ | присутствие Сu2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | + | - | - | - |
| 3 | + | - | - | - | - |

3.1 Определение сульфат-ионов.

Для определения сульфат-ионов сравнить исследуемый раствор со стандартной шкалой

Шкала оценки содержания SO42-

| Прозрачность раствора | Содержание SO42- мг/л |
| --- | --- |
| Слабая муть, проявляющаяся через несколько минут | 1,0-10,0 |
| Слабая муть, проявляющаяся сразу | 10,0-100,0 |
| Сильная муть | 100,0-500,0 |
| Большой осадок, быстро оседающий на дно пробирки | Более 500,0 |

Полученные результаты:

| № пробы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание SO42- | - | - | + |

В пробе № 3 присутствовала слабая муть, появившаяся через некоторое время, что, согласно шкале оценки, говорит о минимальном присутствии сульфат- ионов в исследуемой воде.

3.2 Определение хлорид-ионов.

Шкала оценки содержания Cl-

| Прозрачность раствора | Содержание Cl- мг/л |
| --- | --- |
| Слабая муть | 1,0-10,0 |
| Сильная муть | 10,0-50,0 |
| Хлопья осаждаются не сразу | 50,0-100,0 |
| Белый объемистый осадок | более 100,0 |

Полученные результаты:

| № пробы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание Cl- | - | + | - |

Ионы хлора обнаружены только во втором образце, что объясняется близким присутствием автомобильного моста.

3.3 Определение ионов железа.

Шкала оценки содержания Fe3+

| Цвет раствора | отсутствие | еле заметное желтовато-розовое | слабое желтовато-розовое | желтовато-красный | красный | ярко-красный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание Fe3+, мг/л | Менее 0,05 | 0,05-0,1 | 0,1-0,5 | 0,5-1,0 | 1,1-3,0 | 3,1-10,0 |

Полученные результаты:

| № пробы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание Fe3+ | - | - | - |
| Тест-система «Железо общее» | - | - | - |

В образцах ионы железа не обнаружены.

3.4 Определение ионов свинца Pb2+.

Полученные результаты:

| № пробы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание Pb2+ | - | - | - |

В пробах талой воды ионы свинца не обнаружены.

3.5 Определение катионов меди Сu2+.

Полученные результаты:

| № пробы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание Сu2+ | - | - | - |
| Тест-система «Медь» | - | - | - |

В наших пробах медь не обнаружена.

Вывод.  Вопреки моим ожиданиям, снежный покров можно охарактеризовать как относительно чистый с точки зрения содержания исследуемых элементов. Основным показателем загрязненности можно считать уровень рН, который оказался превышен во всех трех пробах. В каждой пробе он более 7, что говорит о щелочной среде талой воды. Наименьший показатель щелочности в пробе 1, наибольший в пробе 3.

Химический анализ не выявил сильных загрязнений, даже найденные не превышают нормы. Особенностью зимнего сезона, когда проводилась эта работа, были аномально теплые температуры, что препятствовало накоплению значительного слоя снега и способствовало быстрому смыву загрязняющих веществ в талые воды.

Наличие хлорид–ионов обнаружилось в снеговой воде, взятой у моста. Их наличие можно объяснить использование на дорожном полотне противогололедных реагентов на основе NaCL (поваренная или каменная соль). Сульфат – ионы обнаружены на третьей точке. Возможно, причиной являются строительные материалы, используемые на стройке. Гипс основа большинства строительных смесей и он содержит сульфат кальция (CaSO4). Также это вероятно и еще одна из причин щелочной среды снега (кальций).

Возможно, отсутствие следов железа и меди можно объяснить их низкой концентрацией, ниже уровня, который может быть определен моими методами.

В сумме всех показателей, наиболее загрязнен снег в микрорайоне Новый город, что подтвердило мои догадки.

Это моя первая исследовательская работа, и она оставила ряд вопросов.

В дальнейшем я надеюсь продолжить свое исследование, расширив его географию и методы исследования

4. Список литературы:

1.  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.  Методические рекомендации. ПНД Ф 12.16.1-10, Москва, 2015

2. Экология. Исследование воды. Лабораторный практикум. Методические указания / Фолин А.М. – Томск, 2019, 128 с.

3. Загрязнение воздушной среды Ульяновска / Ю.В. Голунков [и др.]. – Ульяновск: УлГУ, 2004. – 256 с.

4. Лабузова О.М., [и др.]. Снежный покров городской территории как источник техногенного загрязнения поверхностных вод в период снеготаяния // Принципы экологии. 2016. № 4. С. 33-41.

5. Г.М. Баренбайм [и др.]. // Вода. Химия и экология. 2010. №11. С.13-23.

6. Е.Г. Нечаева, С.А, Макаров. Снежный покров как объект регионального мониторинга среды обитания. //ж. География и природные ресурсы. 1996г., №2.

7. ЭКОЛОГИЯ: Практикум / Н. С. Кокоулина, [и др.].  Омский государственный институт сервиса, 2002 г. – 88 с.

8. Лихачев, С.В. Биотестирование в экологическом мониторинге: учебнометодическое пособие / С.В. Лихачев, Е.В. Пименова, С.Н. Жакова; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2020 –89 с.;

9. Зарина Л. М., Гильдин С. М. Геоэкологический практикум: Учебно–методическое пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. — 60

Приложение.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Фото 1 (площадка сбора №1)

Фото 2 (площадка сбора №1)

Фото 3 (площадка сбора №1)

Фото 4 (площадка сбора №2)

Фото 5 (площадка сбора №3)

Фото 6. Определение прозрачности талой воды

Фото 7        Фото 8

Фото 9   фото 10

Фото 11

Анкета-опросник для выявления мнения жителей района

1. Как давно Вы проживаете в микрорайоне «Новый город»?

2. Знаете ли вы об экологических проблемах нашего микрорайона?

3. Как вы относитесь к жилищной застройке  вблизи берега Волги?

4. Ваше отношение к постройке гаражей на берегу Волги?

5. Замечали ли вы периодически смог и запах гари в районе?

6. Считаете ли Вы гаражные комплексы источниками загрязнения атмосферы в нашем районе?

7. Считаете ли вы проблему загрязнения волжского берега актуальной?

8. Наблюдали ли Вы свалки мусора на берегу Волги ?

9. Купаетесь ли Вы в летний период  в Волге? Если нет, то почему?

10. Занимаетесь ли вы рыболовством на Волге?

11. Как вы думаете, куда следует вывозить снег с городских дорог?

12. Ваше отношение к стихийным парковкам автомобилей (газоны, придомовые территории и др.)

13.  Считаете ли необходимостью установку мусорных контейнеров в парке «Прибрежный?

14. Что вы считаете источниками загрязнения в нашем районе?

15. Что вы считаете источниками загрязнения в нашем городе?

16. Считаете ли Вы действия администрации достаточными для решения экологических проблем города?

17. Участвуете ли Вы в решении экологических проблем города? Района?

18.Стараетесь ли Вы лично не нарушать правила экологичного поведения?